目录

说明	2

准备工作	2

增加对S3C2440平台的支持	4

增加NorFlash驱动支持	12

添加NAND驱动	14

增加对NAND启动方式支持	20

加入网卡DM9000驱动支持	31

加入MTD（NAND）分区	36

启动zImage内核的支持	38

USB设备驱动支持	45

烧写YAFFS2文件系统支持	52

使U-BOOT支持jffs2文件系统	56

实现Tab键命令自动补齐、上下箭头键调用历史命令	57

修改命令提示符	57

添加启动菜单	57

添加LCD驱动和LOGO制作	61

附录一深度分析NandFlash—控制器参数TACLS、TWRPH0和TWRPH1的确定	71

附录二CONFIG_DM9000_BASE值的确定	74

附录三全局配置选项说明	76

附录四Uboot常用命令	78

说明

Uboot版本：2010.06

交叉编译器版本：arm-linux-gcc 4.3.2

操作系统版本：Ubuntu 13.10

开发板平台：

ARM920T—TX2440

NOR FLASH:EN29LV160BB-70TIP (2M) x8bit

NAND FLASH: K9F2G08U0B (256M+8M)x8bit

SDRAM:H57V2562GTR-75C x 2 (32M) x 2

网卡: DM9000E

显示器:AT070TN90(7’ TFTLCD)

本文档主要参考了XC2440和TX2440的移植手册，并结合自己的移植经验，还有一些帮助资料，更好地解释某些移植步骤的原因。

源代码下载地址:

http://yun.baidu.com/s/1Geq0b

移植uboot步骤说明：

以下是根据长期的开发经验总结出的uboot移植开发的步骤，供学习者参考，本手册也是大体按照这个步骤进行的。

做uboot移植开发，首先要保证uboot能适应自己的硬件平台，然后要能实现在flash上烧写系统和引导系统的功能，这些基本的功能做好以后，就可以给uboot加入一些辅助的功能，使uboot功能更强更方便使用。

准备工作

解压源码：

tar xjvf u-boot-2010.06.tar.bz2

源码目录加上所有权限

sudo chmod 777 u-boot-2010.06 –R（参数-R表示递归地改变每个子目录下文件的权限）

进入源码目录：

cd u-boot-2010.06

源码结构说明：

arch：各种架构CPU相关的文件，类似linux的arch目录

arch/arm/cpu：ARM架构的各种CPU的初始化文件，我们用到的是arm920t/s3c24xx

arch/arm/include：ARM架构各种CPU相关的头文件，我们用到的是asm/arch-s3c24x0

arch/arm/lib：ARM架构相关的库文件

board：常用的主板BSP文件，每一种板对应一个目录，如smdk2410

common：与架构无关的通用函数的实现，包括main函数，各种命令的实现

drivers：通用的设备驱动程序

fs：文件系统的实现，包括yaffs2、cramfs、ext2、jffs2等

include：全局的头文件和主板的配置文件

lib：平台无关的通用库文件

net：网络协议相关的文件

post：开机自检相关的文件

tools：uboot自带的工具

我们移植的时候，只需要编译和我们目标硬件平台相关的文件，这就需要对编译选项进行配置，告诉系统，需要编译到哪些目录下编译哪些文件，这些都是通过Makefile文件来实现的。

首先，打开主目录下的Makefile文件，找到如下内容：

smdk2410_config :unconfig

@$(MKCONFIG) $(@:_config=) arm arm920t smdk2410 samsung s3c24x0

这个是针对三星smdk2410开发板的配置选项，这个开发板使用的S3C2410处理器，和我们使用的S3C2440处理器是类似的，大部分配置可以通用，但是在某些硬件方面也有一些差别，需要我们自己编写代码，以支持S3C2440处理器。

配置各项含义如下：

arm：CPU的架构(ARCH) arm920t：CPU的类型(CPU)

smdk2410：开发板的型号(BOARD)

samsung：开发者/或经销商(VENDER)

s3c24x0：片上系统（SOC）

配置选项所代表的目录关系说明：

ARCH：对应于主目录下的arch/arm目录

CPU：对应于arch/arm/cpu目录下的子目录，此值为arm920t，就使用arch/arm/cpu/arm920t目录下的代码

BOARD：开发板的主目录，位于board目录下，要和下面的VENDER字段配合使用

VENDER：对应于board目录下的子目录，此值为samsung，那么BOARD目录就包含在board/samsung子目录下，BOARD的值为smdk2410，那对应的开发板目录即为：board/samsung/smdk2410；如果VENDER的值为NULL，开发板目录即为：board/smdk2410

SOC：对应于是CPU目录下的子目录，此值为s3c24x0，CPU为arm920t，对应的目录为：arch/arm/cpu/arm920t/s3c24x0

增加对S3C2440平台的支持

修改主目录下的Makefile文件

在smdk2410之后仿照smdk2410的配置添加针对smdk2440开发板的配置：

smdk2410_config :unconfig

@$(MKCONFIG) $(@:_config=) arm arm920t smdk2410 samsung s3c24x0

smdk2440_config :unconfig

@$(MKCONFIG) $(@:_config=) arm arm920t smdk2440 samsung s3c24x0

（注意：第二行前面是TAB键，而不是空格！！）

指定交叉编译器，修改第159行为：

CROSS_COMPILE ?=arm-linux-

建立自己的目标板

在board/samsung目录下，新建自己的开发板目录smdk2440，把board/samsung/smdk2410目录下的所有文件拷到smdk2440目录下，把smdk2410.c改名为smdk2440.c。修改该目录下的Makefile（第28行），把smdk2410.o改为smdk2440.o。

COBJS :=smdk2440.o flash.o

SOBJS :=lowlevel_init.o

删除board目录下的所有文件夹，只保留samsung目录。

删除samsung目录下的所有文件夹，只保留smdk2440目录。

创建配置文件

在include/configs目录下创建开发板的配置头文件，把smdk2410.h复制为smdk2440.h，我们的uboot只需要用到这一个配置文件，其他的文件都没有用了。

删除include/configs目录下所有文件，只保留smdk2440.h

删除arch目录中多余文件

进入arch目录，删除所有文件夹，只保留arm目录。

进入arm/cpu目录，删除所有文件夹，只保留arm920t目录

进入arm920t目录，删除其他cpu文件夹，只保留s3c24x0

进入arch/cpu/include/asm目录，删除类似arch-xxx的文件夹，只保留s3c2440架构的

开灯

修改arch/arm/cpu/arm920t/start.S文件中的LED部分

mrs r0, cpsr

bic r0, r0, #0x1f

orr r0, r0, #0xd3

msr cpsr, r0

/*bl coloured_LED_init

bl red_LED_on*/

@ All LED on

#define GPIO_CTL_BASE 0x56000000

#define oGPIO_F 0x50

#define oGPIO_CON 0x0

#define oGPIO_DAT 0x4

#define oGPIO_UP 0x8

mov r1, #GPIO_CTL_BASE

add r1, r1, #oGPIO_F

ldr r2,=0xff55

str r2, [r1, #oGPIO_CON]

mov r2, #0xff

str r2, [r1, #oGPIO_UP]

mov r2, #0x00

str r2, [r1, #oGPIO_DAT]

关闭中断

修改arch/arm/cpu/arm920t/start.S文件中的中断关闭部分：

# if defined(CONFIG_S3C2410)

ldr r1, =0x3ff

ldr r0, =INTSUBMSK

str r1, [r0]

# endif

# if defined(CONFIG_S3C2440)

ldr r1, =0x7fff

ldr r0, =INTSUBMSK

str r1, [r0]

# endif

由于需要定义CONFIG_S3C2440，所以在include/configs/smdk2440.h中添加CONFIG_S3C2440的定义。

#define CONFIG_ARM920T	1	/* This is an ARM920T Core	*/

#define CONFIG_S3C24X0	1	/* in a SAMSUNG S3C24x0-type SoC	*/

#define CONFIG_S3C2410		1	/* specifically a SAMSUNG S3C2410 SoC	*/

#define CONFIG_SMDK2410	1	/* on a SAMSUNG SMDK2410 Board  */

#define CONFIG_S3C2440		1

修改时钟

因为我们使用的代码是2410平台的，2410和2440处理器的时钟设置有差别，需要修改以适应于2440处理器，否则系统不能运行。

修改arch/arm/cpu/arm920t/start.S文件中的时钟初始化部分：

添加MPLLCON的地址

# define INTSUBMSK 0x4A00001C

# define CLKDIVN 0x4C000014 /* clock divisor register */

# define MPLLCON 0x4C000004

# endif

添加时钟设置

先屏蔽掉2410的CLKDIVN的设置

#if 0

/* FCLK:HCLK:PCLK= 1:2:4 */

/* default FCLK is 120 MHz !*/

ldr r0, =CLKDIVN

movr1, #3

strr1, [r0]

#endif

/* FCLK:HCLK:PCLK = 1:4:8 UCLK = UPLL*/

ldr r0, =CLKDIVN

mov r1, #5

str r1, [r0]

mrc p15, 0, r1, c1, c0, 0

orr r1, r1, #0xc0000000

mcr p15, 0, r1, c1, c0, 0

ldr r1, =MPLLCON

ldr r2, =0x5c011

str r2, [r1] @400mhz

说明：mrc p15, 0, r1, c1, c0, 0、orr r1, r1, #0xc0000000、mcr p15, 0, r1, c1, c0, 0这3句程序非常重要，对于S3C2440，CLKDIVN的第【2:1】位为HDIVN，如果HDIVN非0，CPU总线模式应该从“快速总线模式”转换为“异步总线模式”,可以通过上面的3句程序实现。否则CPU的工作频率将自动变成HCLK，不再是FCLK。具体详见《S3C2440用户手册》第7章FCLK、HCLK和PCLK部分。这对SDRAM的初始化至关重要。

同时把smdk2440.c中的clock初始化代码部分屏蔽掉

#if 0

#define FCLK_SPEED 1

#if FCLK_SPEED==0 /* Fout = 203MHz, Fin = 12MHz for Audio */

#define M_MDIV 0xC3

#define M_PDIV 0x4

#define M_SDIV 0x1

#elif FCLK_SPEED==1 /* Fout = 202.8MHz */

#define M_MDIV 0xA1

#define M_PDIV 0x3

#define M_SDIV 0x1

#endif

#define USB_CLOCK 1

#if USB_CLOCK==0

#define U_M_MDIV 0xA1

#define U_M_PDIV 0x3

#define U_M_SDIV 0x1

#elif USB_CLOCK==1

#define U_M_MDIV 0x48

#define U_M_PDIV 0x3

#define U_M_SDIV 0x2

#endif

添加以下宏定义

#define S3C2440_MPLL_400MHZ ((0x5c<<12)|(0x01<<4)|(0x01)) // 400MHz

#define S3C2440_UPLL_48MHZ ((0x38<<12)|(0x02<<4)|(0x02)) // 48MHz

修改board_init函数中时钟部分：

/* to reduce PLL lock time, adjust the LOCKTIME register */

clk_power->LOCKTIME = 0xFFFFFF;

/* configure UPLL */

clk_power->UPLLCON = S3C2440_UPLL_48MHZ; //fin=12.000MHz

/* some delay between MPLL and UPLL */

delay(4000);

/* configure MPLL */

clk_power->MPLLCON = S3C2440_MPLL_400MHZ; //fin=12.000MHz

/* some delay between MPLL and UPLL */

delay(8000);

参照《S3C2440用户手册》：当你设置MPLL 和UPLL 的值时，你必须首先设置UPLL 值再设置MPLL 值。（大约需要7 个NOP 的间隔）

修改获得时钟接口函数

现在已经完成了S3C2440平台的时钟设置，但是串口还不能正常打印信息。因为串口的波特率是要根据PCLK来计算的，在drivers/serial/serial_s3c24x0.c的_serial_setbrg函数中使用get_PCLK函数获得前面设置的PCLK时钟计算串口波特率，get_PCLK的实现文件为：arch/arm/cpu/arm920t/s3c24x0/speed.c

这个文件里实现几个获得时钟频率的接口函数，供驱动中调用，但是适应于S3C2410平台的，和S3C2440平台的有差别，我们也要改成适应于S3C2440平台的。

修改get_PLLCLK函数

static ulong get_PLLCLK(int pllreg)

{

……………………

//return (CONFIG_SYS_CLK_FREQ *m) / (p << s);

return (CONFIG_SYS_CLK_FREQ * m * 2) / (p <<s);

}

CONFIG_SYS_CLK_FREQ在include/configs/smdk2440.h中定义，为12000000

加入关于时钟分频的宏定义，在下面的get_HCLK函数中要用到：

#define S3C2440_CLKDIVN_HDIVN_MASK (3<<1)

#define S3C2440_CLKDIVN_HDIVN_1 (0<<1)

#define S3C2440_CLKDIVN_HDIVN_2 (1<<1)

#define S3C2440_CLKDIVN_HDIVN_4_8 (2<<1)

#define S3C2440_CLKDIVN_HDIVN_3_6 (3<<1)

#define S3C2440_CAMDIVN_HCLK3_HALF (1<<8)

#define S3C2440_CAMDIVN_HCLK4_HALF (1<<9)

下面需要分别修改get_HCLK函数，大致思路是：根据CLKDIVN和CAMDIVN的值计算出时钟分频值，再用FCLK除以分频值得到HCLK和PCLK。

因为要用到CAMDIVN寄存器，这是S3C2440才带有的，S3C2410的代码中没有此寄存器，我们需要在寄存器声明的头文件中加入。

寄存器声明头文件路径为：arch/arm/include/asm/arch-s3c24x0/s3c24x0.h

structs3c24x0_clock_power {

……………

u32 CLKDIVN;

u32 CAMDIVN;

};

回到speed.c文件，修改get_HCLK函数：

ulong get_HCLK(void)

{

struct s3c24x0_clock_power *clk_power = s3c24x0_get_base_clock_power();

unsigned long clkdiv;

unsigned long camdiv;

int hdiv;

clkdiv = readl(&clk_power->CLKDIVN);

camdiv = readl(&clk_power->CAMDIVN);

switch (clkdiv & S3C2440_CLKDIVN_HDIVN_MASK) {

case S3C2440_CLKDIVN_HDIVN_1:

hdiv = 1;

break;

case S3C2440_CLKDIVN_HDIVN_2:

hdiv = 2;

break;

case S3C2440_CLKDIVN_HDIVN_4_8:

hdiv = (camdiv & S3C2440_CAMDIVN_HCLK4_HALF) ? 8 : 4;

break;

case S3C2440_CLKDIVN_HDIVN_3_6:

hdiv = (camdiv & S3C2440_CAMDIVN_HCLK3_HALF) ? 6 : 3;

break;

}

//return (readl(&clk_power->CLKDIVN) & 2) ? get_FCLK() / 2 : get_FCLK();

return get_FCLK() / hdiv;

}

get_PCLK函数不用修改。

设置内存参数

board/samsung/smdk2440/lowlevel_init.S是用于初始化S3C2440的存储控制器，我们主要看SDRAM所接的Bank6的设置，Bank7没有用到

#define B6_BWSCON (DW32) /* Bandk6的位宽是32位*/

#define B6_MT 0x3 /* SDRAM */

#define B6_Trcd 0x1

#define B6_SCAN 0x1 /* 9bit */

/* REFRESH parameter */

#define REFEN 0x1 /* Refresh enable */

#define TREFMD 0x0 /* CBR(CAS before RAS)/Auto refresh */

#define Trp 0x0 /* 2clk */

#define Trc 0x3 /* 7clk */

#define Tchr 0x2 /* 3clk */

//#define REFCNT 1113 /* period=15.6us, HCLK=60Mhz,(2048+1-15.6*60) */

#define REFCNT 0x4f5

REFCNT是SDRAM的刷新率，这个值要根据总线频率和所使用的SDRAM做相应修改.

计算公式：刷新周期 = (211 - REFCNT + 1) / HCLK

怎么确定所用SDRAM的刷新周期呢？

目前公认的标准是，存储体中电容的数据有效保存期上限是64ms（毫秒，1/1000秒），也就是说每一行刷新的循环周期是64ms。这样每一行的刷新所用时间就是64ms/行数，即刷新周期。我们在看内存规格时，经常会看到4096 Refresh Cycles/64ms或8K Refresh Cycles/64ms的标识，这里的4096与8K就代表这个芯片中每个L-Bank的行数。刷新命令一次对一行有效，刷新周期也是随总行数而变化，4096行时为15.625us，8K行时就为7.8125us

修改u-boot.lds：

路径为arch/arm/cpu/arm920t/u-boot.lds，把lowlevel_init.S的目标文件加入到.text中：

.text :

{

arch/arm/cpu/arm920t/start.o (.text)

board/samsung/smdk2440/lowlevel_init.o (.text)

*(.text)

}

u-boot.lds决定了u-boot可执行映像的连接方式，以及各个段的装载地址（装载域）和执行地址（运行域），防止这个目标文件被放在 4K“起步石”之后。

指定MACH_TYPE

在board/samsung/smdk2440/smdk2440.c文件中的board_init()函数中，查看gd->bd->bi_arch_number变量的值，即为MACH_TYPE：

/* arch number of S3C2440-Board */

gd->bd->bi_arch_number = MACH_TYPE_S3C2440;

MACH_TYPE在arch/arm/include/asm/mach-types.h文件定义，其中MACH_TYPE_S3C2440的值是362，这个要和内核中的mach-types一致，如果使用我们提供的内核，此值不用改。

MACH_TYPE只是在启动linux内核时用到，不影响uboot的运行。

到此，uboot在S3C2440平台的基础移植工作已完成，接下来编译u-boot，然后在开发板上运行一下，验证是否可以正常启动。

执行

make smdk2440_config

成功后显示：

执行make all，生成的uboot.bin烧入开发板，暂时只能烧写到NorFlash中。

成功后显示：

增加NorFlash驱动支持

根据上一节打印出的信息可以看到，现在检测到的Flash容量是512kB的，因为uboot默认的NorFlash配置是AM29LV400，TX2440上使用的NorFlash型号为EN29LV160BB（容量2M），我们需要修改成2M NorFlash的配置。

（注意：以下仅仅是修改了NorFlash的Size和Sectors Number的定义，驱动都是一样的。EN29LV160B是bottom boot sector，容量16Mbit，这与include/flash.h中AM29LV160B定义类似，所以我们可以定义NorFlash型号为AM29LV160）

修改include/configs/smdk2440.h

注释掉AM29LV400和AM29LV800的定义，加入AM29LV160的定义：

#if 0

#define CONFIG_AMD_LV400 1 /* uncomment this if you have a LV400 flash */

#define CONFIG_AMD_LV800 1 /* uncomment this if you have a LV800 flash */

#endif

#define CONFIG_AMD_LV160 1

……

#ifdef CONFIG_AMD_LV400

#define PHYS_FLASH_SIZE 0x00080000 /* 512KB */

#define CONFIG_SYS_MAX_FLASH_SECT (11) /* max number of sectors on one chip */

#define CONFIG_ENV_ADDR (CONFIG_SYS_FLASH_BASE + 0x070000) /* addr of environment */

#endif

#ifdef CONFIG_AMD_LV160

#define PHYS_FLASH_SIZE 0x00200000 /* 2MB */

#define CONFIG_SYS_MAX_FLASH_SECT (35) /* max number of sectors on one chip */

#define CONFIG_ENV_ADDR (CONFIG_SYS_FLASH_BASE + CONFIG_ENV_OFFSET) /* addr of environment */

#endif

注释掉在nor flash中保存环境变量的宏，定义在nand flash中保存环境变量的宏，否则编译时会出错：

#define CONFIG_ENV_IS_IN_FLASH 1 //暂时未注释，因为目前还没有NAND的驱动

//#define CONFIG_ENV_IS_IN_NAND 1

#define CONFIG_ENV_OFFSET 0x100000

#define CONFIG_ENV_SIZE 0x20000 /* Total Size of Environment Sector */

sector（扇区）的数量根据芯片手册而得，35个。

CONFIG_ENV_ADDR 是环境变量的保存地址。

CONFIG_SYS_FLASH_BASE是FLASH的起始地址，即0。

CONFIG_ENV_OFFSET是环境变量的偏移地址，即Uboot分区中params分区（这在后面NAND FLASH移植部分）的起始地址，所以要统一。环境变量最好保存在NAND FLASH中，目前只修改了NOR FLASH部分，还未添加NAND FLASH驱动，所以暂时保留了CONFIG_ENV_IS_IN_FLASH的定义，将环境变量保存至NOR FLASH，后面添加了NAND FLASH驱动后再注释掉。

CONFIG_ENV_SIZE是环境变量大小，即params分区大小。

修改board/samsung/smdk2440/flash.c

在flash_init函数中加入flash_id:

#elif defined(CONFIG_AMD_LV800)

(AMD_MANUFACT &FLASH_VENDMASK) |

(AMD_ID_LV800B &FLASH_TYPEMASK);

#elif defined(CONFIG_AMD_LV160)

(AMD_MANUFACT & FLASH_VENDMASK) |

(AMD_ID_LV160B & FLASH_TYPEMASK);

#else

flash_print_info函数加入显示flash_info语句：

case(AMD_ID_LV800B &FLASH_TYPEMASK):

printf("1x Amd29LV800BB (8Mbit)\n");

break;

case (AMD_ID_LV160B & FLASH_TYPEMASK):

printf ("1x Amd29LV160B (2M)\n");

break;

再此编译，，建议每次编译前都清除一下上次编译留下的中间代码：

#make clean

#make smdk2440_config

#make all

生成u-boot.bin，烧入开发板。成功后，会发现Flash已经变成2MB了。

在开发板中输入命令：flinfo，会显示：

RO表示该扇区处于写保护状态，是只读的

在对该扇区擦除、写入之前，要先解除写保护，命令为：protect off all

擦除Flash操作：

erase all 擦除整片Flash

erase start end 擦除sectors 如：erase 0x20000 0x2ffff

erase start +len 擦除指定大小如：erase 0x40000 + 0x12345

写入Flash操作：

cp.b 内存地址Flash地址文件大小

如：cp.b 0x30000000 0 0x12345

作用是：将内存地址0x30000000处的内容写入到Norflash的0地址开始处，写入的数据大小为0x12345

添加NAND驱动

在uboot中已经带有完善的MTD/NAND驱动，支持S3C2410的NAND控制器驱动，驱动文件为：drivers/mtd/nand/s3c2410_nand.c

我们使用的S3C2440的NAND控制器和S3C2410的有很大差别，需要修改驱动。

修改include/configs/smdk2440.h，加入NAND的定义：

/*NAND flash settings*/

#define CONFIG_CMD_NAND

#if defined(CONFIG_CMD_NAND)

#define CONFIG_NAND_S3C2440

#define CONFIG_SYS_NAND_BASE 0x4E000000 //Nand配置寄存器基地址，nand.c要用到

#define CONFIG_SYS_MAX_NAND_DEVICE 1 //nand个数，nand.c要用到

#endif

修改cpu的寄存器声明的头文件，arch/arm/include/asm/arch-s3c24x0/s3c24x0.h

在结构体s3c2410_nand之后添加S3C2440 NAND控制器寄存器声明：

struct s3c2440_nand {

u32 NFCONF;

u32 NFCONT;

u32 NFCMMD;

u32 NFADDR;

u32 NFDATA;

u32 NFMECCD0;

u32 NFMECCD1;

u32 NFSECCD;

u32 NFSTAT;

u32 NFESTAT0;

u32 NFESTAT1;

u32 NFMECC0;

u32 NFMECC1;

u32 NFSECC;

u32 NFSBLK;

u32 NFEBLK;

};

修改cpu架构头文件：

在arch/arm/include/asm/arch-s3c24x0/目录中复制s3c2410.h为s3c2440.h，替换内容中s3c2410为s3c2440，替换内容中S3C2410为S3C2440(注意大小写)。

修改s3c24x0_cpu.h，将s3c2410部分改为s3c2440

#elif defined CONFIG_S3C2400

#include <asm/arch/s3c2400.h>

#elif defined CONFIG_S3C2440

#include <asm/arch/s3c2440.h>

#else

在drivers/mtd/nand目录中新增s3c2440_nand.c(参照s3c2410_nand.c修改)

#include <common.h>

#include <nand.h>

#include <asm/arch/s3c24x0_cpu.h>

#include <asm/io.h>

define S3C2440_NFCONF_TACLS(x)    ((x)<<12)

#define S3C2440_NFCONF_TWRPH0(x)   ((x)<<8)

#define S3C2440_NFCONF_TWRPH1(x)   ((x)<<4)

#define S3C2440_NFCONT_SECCL	(1<<6)

#define S3C2440_NFCONT_MECCL	(1<<5)

#define S3C2440_NFCONT_INITECC	(1<<4)

#define S3C2440_NFCONT_nCE	(1<<1)

#define S3C2440_NFCONT_MODE	(1<<0)

#define S3C2440_ADDR_NALE 0x08

#define S3C2440_ADDR_NCLE 0x0c

#ifdef CONFIG_NAND_SPL

/* in the early stage of NAND flash booting, printf() is not available */

#define printf(fmt, args...)

static void nand_read_buf(struct mtd_info *mtd, u_char *buf, int len)

{

int i;

struct nand_chip *this = mtd->priv;

for (i = 0; i < len; i++)

buf[i] = readb(this->IO_ADDR_R);

}

#endif

static void s3c2440_hwcontrol(struct mtd_info *mtd, int cmd, unsigned int ctrl)

{

struct nand_chip *chip = mtd->priv;

struct s3c2440_nand *nand = s3c2440_get_base_nand();

debugX(1, "hwcontrol(): 0x%02x 0x%02x\n", cmd, ctrl);

if (ctrl & NAND_CTRL_CHANGE) {

ulong IO_ADDR_W = (ulong)nand; //NAND控制寄存器基地址

if (!(ctrl & NAND_CLE))  //要写的是地址

IO_ADDR_W |= S3C2440_ADDR_NCLE;

if (!(ctrl & NAND_ALE))  //要写的是命令

IO_ADDR_W |= S3C2440_ADDR_NALE;

if (cmd == NAND_CMD_NONE)

IO_ADDR_W = &nand->NFDATA;//在写完命令和地址后，一定还要把IO端口的地址重新设置为寄存器NFDATA

chip->IO_ADDR_W = (void *)IO_ADDR_W;

if (ctrl & NAND_NCE)

writel(readl(&nand->NFCONF) &~S3C2440_NFCONT_nCE,

&nand->NFCONF);  //使能nand flash

else

writel(readl(&nand->NFCONF) | S3C2440_NFCONT_nCE,

&nand->NFCONF);  //禁止nand flash

}

if (cmd != NAND_CMD_NONE)

writeb(cmd, chip->IO_ADDR_W);

}

static int s3c2440_dev_ready(struct mtd_info *mtd)

{

struct s3c2440_nand *nand = s3c2440_get_base_nand();

debugX(1, "dev_ready\n");

return readl(&nand->NFSTAT) & 0x01;

}

#ifdef CONFIG_S3C2440_NAND_HWECC

void s3c2440_nand_enable_hwecc(struct mtd_info *mtd, int mode)

{

struct s3c2440_nand *nand = s3c2440_get_base_nand();

debugX(1, "s3c2440_nand_enable_hwecc(%p, %d)\n", mtd, mode);

writel(readl(&nand->NFCONF) | S3C2440_NFCONF_INITECC, &nand->NFCONF);

}

static int s3c2440_nand_calculate_ecc(struct mtd_info *mtd, const u_char *dat,

u_char *ecc_code)

{

struct s3c2440_nand *nand = s3c2440_get_base_nand();

ecc_code[0] = readb(&nand->NFECC);

ecc_code[1] = readb(&nand->NFECC + 1);

ecc_code[2] = readb(&nand->NFECC + 2);

debugX(1, "s3c2440_nand_calculate_hwecc(%p,): 0x%02x 0x%02x 0x%02x\n",

mtd , ecc_code[0], ecc_code[1], ecc_code[2]);

return 0;

}

static int s3c2440_nand_correct_data(struct mtd_info *mtd, u_char *dat,

u_char *read_ecc, u_char *calc_ecc)

{

if (read_ecc[0] == calc_ecc[0] &&

read_ecc[1] == calc_ecc[1] &&

read_ecc[2] == calc_ecc[2])

return 0;

printf("s3c2440_nand_correct_data: not implemented\n");

return -1;

}

#endif

int board_nand_init(struct nand_chip *nand)

{

u_int32_t cfg;

u_int8_t tacls, twrph0, twrph1;

struct s3c24x0_clock_power *clk_power = s3c24x0_get_base_clock_power();

struct s3c2440_nand *nand_reg = s3c2440_get_base_nand();

debugX(1, "board_nand_init()\n");

writel(readl(&clk_power->CLKCON) | (1 << 4), &clk_power->CLKCON);

/* initialize hardware */

tacls = 2;

twrph0 = 1;

twrph1 = 0;

cfg = 0;

cfg |= S3C2440_NFCONF_TACLS(tacls);

cfg |= S3C2440_NFCONF_TWRPH0(twrph0);

cfg |= S3C2440_NFCONF_TWRPH1(twrph1);

writel(cfg, &nand_reg->NFCONF);  //配置NFCONF

cfg = S3C2440_NFCONT_SECCL;

cfg |= S3C2440_NFCONT_MECCL;

cfg |= S3C2440_NFCONT_INITECC;

cfg |= S3C2440_NFCONT_MODE;

writel(cfg, &nand_reg->NFCONT);  //配置NFCONT

/* initialize nand_chip data structure */

nand->IO_ADDR_R = nand->IO_ADDR_W = (void *)&nand_reg->NFDATA;

nand->select_chip = NULL;

/* read_buf and write_buf are default */

/* read_byte and write_byte are default */

#ifdef CONFIG_NAND_SPL

nand->read_buf = nand_read_buf;

#endif

/* hwcontrol always must be implemented */

nand->cmd_ctrl = s3c2440_hwcontrol;

nand->dev_ready = s3c2440_dev_ready;

#ifdef CONFIG_S3C2440_NAND_HWECC

nand->ecc.hwctl = s3c2440_nand_enable_hwecc;

nand->ecc.calculate = s3c2440_nand_calculate_ecc;

nand->ecc.correct = s3c2440_nand_correct_data;

nand->ecc.mode = NAND_ECC_HW;

nand->ecc.size = CONFIG_SYS_NAND_ECCSIZE;

nand->ecc.bytes = CONFIG_SYS_NAND_ECCBYTES;

#else

nand->ecc.mode = NAND_ECC_SOFT;

#endif

#ifdef CONFIG_S3C2440_NAND_BBT

nand->options = NAND_USE_FLASH_BBT;

#else

nand->options = 0;

#endif

debugX(1, "end of nand_init\n");

return 0;

}

tacls、twrph0、twrph1怎么确定呢？

详见附录一“深度分析NandFlash-控制器参数TACLS、TWRPH0和TWRPH1的确定”。

修改drivers/mtd/nand/目录下Makefile

COBJS-$(CONFIG_NAND_S3C2410) += s3c2410_nand.o

COBJS-$(CONFIG_NAND_S3C2440) += s3c2440_nand.o

COBJS-$(CONFIG_NAND_S3C64XX) += s3c64xx.o

上面已完成对S3C2440的NAND驱动的支持，上一节的环境变量就可以保存在NAND FLASH了，修改include/configs/smdk2440.h

//#define CONFIG_ENV_IS_IN_FLASH 1 //暂时未注释，因为目前还没有NAND的驱动

#define CONFIG_ENV_IS_IN_NAND 1//common目录Makefile，连接时要用

#define CONFIG_ENV_OFFSET 0x100000

再次编译uboot，烧入到Nor Flash中，就会检测到NANDFLASH。

使用nand命令：nand info

说明：现在我们的uboot中只是支持了NandFlash驱动，可以探测到Nand，但是还不支持从Nand启动，需要修改底层的启动代码以支持Nand启动方式。

使用命令：saveenv，保存环境变量

保存后，重启开发板，警告“*** Warning – bad CRC or NAND,using default environment”不出现了。

增加对NAND启动方式支持

Nand启动原理：

如果将S3C2440配置成从NANDFLASH启动（将开发板的启动跳线帽插上，此时OM0管脚拉低）S3C2440的Nand控制器会自动把Nandflash中的前4K代码数据搬到内部SRAM中(地址为0x40000000)，同时还把这块SRAM地址映射到了0x00000000地址，即0x40000000~0x40001000会被映射到0x00000000~0x00001000。CPU从0x00000000位置开始运行程序。

如果将S3C2440配置成从Norflash启动（将开发的启动跳线帽拔掉，此时OM0管脚拉高），0x00000000就是Norflash的物理起始地址，Norflash中的程序就从这里开始运行，不涉及到数据拷贝和地址映射

地址映射图如下所示：

如何自动识别从NAND Flash启动还是从Nor flash启动？

方法一：

代码原理：在启动的时候，用程序将0x40000000～0x40001000中的某些位置清零，然后回读0x00000000～0x00001000中的相应位置，为零说明是NAND boot，如果是原来的数据就是Nor boot。判断完后如果是NAND boot，还要恢复被改动的数据，再进入自拷贝阶段。

只要检测的位置合理，这方法是可行的。现在的关键是选什么位置的数据。经过查看源码，选择了在start.S文件开头，全局中断向量之后第57行的变量：.balignl 16,0xdeadbeef

选这个数据作为检测位置的理由如下：

（1）他是非零数，而且数据是确定的：0xdeadbeef

（2）他的位置是固定的：0x0000003c（0x4000003c），在.balignl之前，标号_start:中每条指令占4个字节，之后的每个.word expressions（定义一个字，并分配空间）占4个字节，所以在.balignl 16,0xdeadbeef指令之前，一共占了4*15=60个字节的空间。.balignl 16,0xdeadbeef的意思是从此开始计算（0x4000003c或0x0000003c，即60），对齐到地址为16的整数倍为止（0x40000040或0x00000040，即64），如果移动4个字节空间，则存储0xdeadbeef；如果移动0~3个字节空间，则存储值不确定。

（3）他在检测程序之前，不会影响程序的向下运行

（4）他不属于程序，他是一个程序中的魔数（Magic Number），用魔数来检测也比较合理。

所以最后的检测步骤是：在启动的时候，将0x4000003c位置开始的四个字节清零，然后读取0x0000003c位置开始的四个字节。如果回读的结果为零，说明是Nand boot，否则就是Nor boot（为了保险还可以判断是否为0xdeadbeef，不是的话就说明有未知错误，死循环!）。但是最后有一点很重要：如果是Nand boot，必须要复原清零的数据。原因是：在Nand boot过后，会核对内部SRAM中的4K程序，和从Nand中拷贝到SDRAM的前4K程序是否一致，如果不一致会进入死循。

方法二：

类似方法一，向地址0x00000000写一个数，再从0地址中把数据读回来，然后判断读回来的数与写入的数是否相等。向norflash中写数据需要特定的命令时序，而向内存中写数据可以直接向内存地址赋值。nor启动时,0地址是norflash的起始址，而向norflash写数据需要特定的命令时序，所以直接给地址赋值是不起做用的；在nand启动时，0地址是内存的地址映射，可以用直接赋值的方法向内存中写入数据。

但是此方法有个弊端，如果写入的数与原来的数本来就相等，就会出错。

intBootFrmNORflash(void)

{

volatile unsigned int *pdw = (volatile unsigned int *)0;

unsigned int dwVal;

dwVal = *pdw; //保存0地址原数据

*pdw = 0x12345678; //向0地址写数

if(*pdw != 0x12345678) //读出0地址的数，并判断

{

return1; //nor boot

}

else

{

*pdw = dwVal; //恢复0地址数据

return0;  //nand boot

}

}

方法三：

通过读取BWSCON 的DW0，即OM1和OM0，当DW0=00时，nandflash启动，其他为从norflash启动

#define BWSCON 0x48000000

ldr r0,=BWSCON

ldr r0,[r0]

ands r0,r0,#6

beqnandboot  //如果是00，跳转到nandflash启动代码

我们选择第一种方法来做：

判断当前代码位置，如果在内存，直接跳到stack_setup

relocate:				/* relocate U-Boot to RAM */

adr r0, _start 		/* r0 <- current position of code */

ldr r1, _TEXT_BASE 	/* test if we run from flash or RAM */

cmp r0, r1 			/* don't reloc during debug */

beq stack_setup

如果代码当前位置不在内存中，就判断启动方式为Nand Flash或者Nor Flash，在上面代码后添加方法一的判断语句。

/***************** CHECK_BOOT_FLASH **************************************/

ldr r1, =0x4000003C	/* address of Internal SRAM 0x4000003C*/

mov r0, #0 				/* r0 = 0 */

str r0, [r1]

mov r1, #0x3c 			/* address of 0x0000003C*/

ldr r0, [r1]

cmp r0, #0 				/*判断0x0000003C所指向的4个字节是否被清0*/

bne norboot 			/*没有被清0，就是在Nor Flash中启动，则跳到Nor Flash的启动代码处norboot*/

/***************** CHECK_BOOT_FLASH *********************************/

如果是从Nand Flash启动的话，那么Nand Flash搬移代码如下：

/***************** NAND_BOOT *************************************************/

nandboot:

/* recovery */

ldr r0, =0xdeadbeef 	/*被清0,就是在Nand Flash中启动*/

ldr r1, =0x4000003C 	/*恢复0x4000003C指向的4字节的数据0xdeadbeef*/

str r0, [r1]

#define LENGTH_UBOOT 0x100000

#define NAND_CTL_BASE 0x4E000000

#ifdef CONFIG_S3C2440

/* Offset */

#define oNFCONF 0x00

#define oNFCONT 0x04

#define oNFCMD 0x08

#define oNFSTAT 0x20

@ reset NAND

mov r1, #NAND_CTL_BASE

ldr r2, =( (2<<12)|(1<<8)|(0<<4)|(0<<0) )

str r2, [r1, #oNFCONF]

ldr r2, [r1, #oNFCONF]

ldr r2, =( (1<<4)|(0<<1)|(1<<0) ) @ Active low CE Control

str r2, [r1, #oNFCONT]

ldr r2, [r1, #oNFCONT]

ldr r2, =(0x6) @ RnB Clear

str r2, [r1, #oNFSTAT]

ldr r2, [r1, #oNFSTAT]

mov r2, #0xff @ RESET command

strb r2, [r1, #oNFCMD]

mov r3, #0 @ wait

nand1:

add r3, r3, #0x1

cmp r3, #0xa

blt nand1

nand2:

ldr r2, [r1, #oNFSTAT] @ wait ready

tst r2, #0x4

beq nand2

ldr r2, [r1, #oNFCONT]

orr r2, r2, #0x2 @ Flash Memory Chip Disable

str r2, [r1, #oNFCONT]

@ get read to call C functions (for nand_read())

ldr sp, DW_STACK_START @ setup stack pointer

mov fp, #0 @ no previous frame, so fp=0

@ copy U-Boot to RAM

ldr r0, =TEXT_BASE

mov r1, #0x0

mov r2, #LENGTH_UBOOT

bl nand_read_ll

tst r0, #0x0

beq ok_nand_read

bad_nand_read:

loop2:

b loop2 @ infinite loop

ok_nand_read:

@ verify

mov r0, #0

ldr r1, =TEXT_BASE

mov r2, #0x400 @ 4 bytes * 1024 = 4K-bytes

go_next:

ldr r3, [r0], #4

ldr r4, [r1], #4

teq r3, r4

bne notmatch

subs r2, r2, #4

beq stack_setup

bne go_next

notmatch:

loop3:

b loop3 @ infinite loop

#endif

/***************** NAND_BOOT *************************************************/

如果是从Nor Flash启动的话，那么Nor Flash搬移代码和原来的一样，为保险起见，先检查0x0000003C位置的魔数是否改变，并添加norboot标号

/***************** NOR_BOOT *************************************************/

norboot:

/*********** CHECK_FOR_MAGIC_NUMBER***************/

ldr r1, =0xdeadbeef

cmp r0, r1

bne loop3

/*********** CHECK_FOR_MAGIC_NUMBER***************/

adr r0, _start 			/* r0 <- current position of code */

ldr r1, _TEXT_BASE 		/* test if we run from flash or RAM */

ldr r2, _armboot_start

ldr r3, _bss_start

sub r2, r3, r2 			/* r2 <- size of armboot */

add r2, r0, r2 			/* r2 <- source end address */

copy_loop:

ldmia r0!, {r3-r10} 	/* copy from source address [r0] */

stmia r1!, {r3-r10} 	/* copy to target address [r1] */

cmp r0, r2 				/* until source end addreee [r2] */

ble copy_loop

添加nandboot中DW_STACK_START的定义：

_start_armboot:	.word start_armboot

#define STACK_BASE 0x33f00000

#define STACK_SIZE 0x10000

.align	2

DW_STACK_START:	.word	STACK_BASE+STACK_SIZE-4

添加一个Flash启动标志（BootFlag）

为方便后面启动菜单移植时使用，从Nand启动时将其设置为0，从Nor启动时将其设置为1，默认将BootFlag设为0：

.globl _bss_end

_bss_end:

.word _end

.globl BootFlag

BootFlag:

.word 0

在norboot代码中修改BootFlag的值为1

copy_loop:

ldmia r0!, {r3-r10} 	/* copy from source address [r0] */

stmia r1!, {r3-r10} 	/* copy to target address [r1] */

cmp r0, r2 				/* until source end addreee [r2] */

ble copy_loop

SetBootFlag:

ldr r0, =BootFlag

mov r1, #1 /*从Nor启动，将标志设置为1*/

str r1, [r0]

#endif	/* CONFIG_SKIP_RELOCATE_UBOOT */

在board/samsung/smdk2440文件夹中创建nand_read.c文件，实现nand read功能函数，代码如下：

/*

*nand_read.c: Simple NAND read functions for booting from NAND

*

*This is used by cpu/arm920/start.S assembler code,

*and the board-specific linker script must make sure this

*file is linked within the first 4kB of NAND flash.

*

*Taken from GPLv2 licensed vivi bootloader,

*Copyright (C) 2002 MIZI Research, Inc.

*

*Author: Hwang, Chideok <hwang@mizi.com>

*Date : $Date: 2004/02/04 10:37:37 $

*

*u-boot integration and bad-block skipping (C) 2006 by OpenMoko, Inc.

*Author: Harald Welte <laforge@openmoko.org>

*/

#include <common.h>

#include <linux/mtd/nand.h>

#define __REGb(x) (*(volatile unsigned char *)(x))

#define __REGw(x) (*(volatile unsigned short *)(x))

#define __REGi(x) (*(volatile unsigned int *)(x))

#define NF_BASE 0x4e000000

#define NFCONF __REGi(NF_BASE + 0x0)

#define NFCONT __REGi(NF_BASE + 0x4)

#define NFCMD __REGb(NF_BASE + 0x8)

#define NFADDR __REGb(NF_BASE + 0xc)

#define NFDATA __REGb(NF_BASE + 0x10)

#define NFDATA16 __REGw(NF_BASE + 0x10)

#define NFSTAT __REGb(NF_BASE + 0x20)

#define NFSTAT_BUSY 1

#define nand_select() (NFCONT &= ~(1 << 1))

#define nand_deselect() (NFCONT |= (1 << 1))

#define nand_clear_RnB() (NFSTAT |= (1 << 2))

static inline void nand_wait(void)

{

int i;

while (!(NFSTAT & NFSTAT_BUSY))

for (i=0; i<10; i++);

}

struct boot_nand_t {

int page_size;

int block_size;

int bad_block_offset;

// unsigned long size;

};

static int is_bad_block(struct boot_nand_t * nand, unsigned long i)

{

unsigned char data;

unsigned long page_num;

nand_clear_RnB();

if (nand->page_size == 512) {

NFCMD = NAND_CMD_READOOB; /* 0x50 */

NFADDR = nand->bad_block_offset & 0xf;

NFADDR = (i >> 9) & 0xff;

NFADDR = (i >> 17) & 0xff;

NFADDR = (i >> 25) & 0xff;

} else if (nand->page_size == 2048) {

page_num = i >> 11; /* addr / 2048 */

NFCMD = NAND_CMD_READ0;

NFADDR = nand->bad_block_offset & 0xff;

NFADDR = (nand->bad_block_offset >> 8) & 0xff;

NFADDR = page_num & 0xff;

NFADDR = (page_num >> 8) & 0xff;

NFADDR = (page_num >> 16) & 0xff;

NFCMD = NAND_CMD_READSTART;

} else {

return -1;

}

nand_wait();

data = (NFDATA & 0xff);

if (data != 0xff)

return 1;

return 0;

}

static int nand_read_page_ll(struct boot_nand_t * nand, unsigned char *buf, unsigned long addr)

{

unsigned short *ptr16 = (unsigned short *)buf;

unsigned int i, page_num;

nand_clear_RnB();

NFCMD = NAND_CMD_READ0;

if (nand->page_size == 512) {

/* Write Address */

NFADDR = addr & 0xff;

NFADDR = (addr >> 9) & 0xff;

NFADDR = (addr >> 17) & 0xff;

NFADDR = (addr >> 25) & 0xff;

} else if (nand->page_size == 2048) {

page_num = addr >> 11; /* addr / 2048 */

/* Write Address */

NFADDR = 0;

NFADDR = 0;

NFADDR = page_num & 0xff;

NFADDR = (page_num >> 8) & 0xff;

NFADDR = (page_num >> 16) & 0xff;

NFCMD = NAND_CMD_READSTART;

} else {

return -1;

}

nand_wait();

for (i = 0; i < (nand->page_size>>1); i++) {

*ptr16 = NFDATA16;

ptr16++;

}

return nand->page_size;

}

static unsigned short nand_read_id()

{

unsigned short res = 0;

NFCMD = NAND_CMD_READID;

NFADDR = 0;

res = NFDATA;

res = (res << 8) | NFDATA;

return res;

}

extern unsigned int dynpart_size[];

/* low level nand read function */

int nand_read_ll(unsigned char *buf, unsigned long start_addr, int size)

{

int i, j;

unsigned short nand_id;

struct boot_nand_t nand;

/* chip Enable */

nand_select();

nand_clear_RnB();

for (i = 0; i < 10; i++)

;

nand_id = nand_read_id();

if (0) { /* dirty little hack to detect if nand id is misread */

unsigned short * nid = (unsigned short *)0x31fffff0;

*nid = nand_id;

}

if (nand_id == 0xec76 || /* Samsung K91208 */

nand_id == 0xad76 ) { /*Hynix HY27US08121A*/

nand.page_size = 512;

nand.block_size = 16 * 1024;

nand.bad_block_offset = 5;

// nand.size = 0x4000000;

} else if (nand_id == 0xecf1 || /* Samsung K9F1G08U0B */

nand_id == 0xecda || /* Samsung K9F2G08U0B */

nand_id == 0xecd3 ) { /* Samsung K9K8G08 */

nand.page_size = 2048;

nand.block_size = 128 * 1024;

nand.bad_block_offset = nand.page_size;

// nand.size = 0x8000000;

} else {

return -1; // hang

}

if ((start_addr & (nand.block_size-1)) || (size & ((nand.block_size-1))))

return -1; /* invalid alignment */

for (i=start_addr; i < (start_addr + size);) {

#ifdef CONFIG_S3C2410_NAND_SKIP_BAD

if (i & (nand.block_size-1)== 0) {

if (is_bad_block(&nand, i) ||

is_bad_block(&nand, i + nand.page_size)) {

/* Bad block */

i += nand.block_size;

size += nand.block_size;

continue;

}

}

#endif

j = nand_read_page_ll(&nand, buf, i);

i += j;

buf += j;

}

/* chip Disable */

nand_deselect();

return 0;

}

修改board/samsung/smdk2440目录下Makefile文件，加入对它的编译选项支持：

COBJS :=smdk2440.o flash.onand_read.o

修改arch/arm/cpu/arm920t/u-boot.lds文件，加入：

arch/arm/cpu/arm920t/start.o (.text)

board/samsung/smdk2440/lowlevel_init.o (.text)

board/Samsung/smdk2440/nand_read.o (.text)

再次编译，将生成的u-boot.bin下载到Nor Flash或者是Nand Flash中，运行效果如下图：

加入网卡DM9000驱动支持

U-BOOT-2010.06版本已经对CS8900和DM9000X网卡有比较完善的代码支持(代码drivers/net/目录下)，在S3C24XX系列中默认对CS8900网卡进行配置使用。现在修改对我们开发板上DM9000网卡的支持,只要在个别地方根据开发板的具体网卡片选进行设置，就可以支持对S3C24XX系列中DM9000网卡的使用。

drivers/net/目录下有关DM9000的代码，发现dm9000x.h中对CONFIG_DRIVER_DM9000宏的依赖，dm9000x.c中对CONFIG_DM9000_BASE宏、DM9000_IO宏、DM9000_DATA等宏的依赖，所以我们修改代码如下：

在include/configs/smdk2440.h中取消CS8900网卡的配置，加入DM9000网卡的配置：

#if 0

#define CONFIG_NET_MULTI

#define CONFIG_CS8900 /* we have a CS8900 on-board */

#define CONFIG_CS8900_BASE 0x19000300

#define CONFIG_CS8900_BUS16 /* the Linux driver does accesses as shorts */

#endif

#define CONFIG_DRIVER_DM9000	1

#define CONFIG_NET_MULTI	1

#define CONFIG_DM9000_NO_SROM	1

#define CONFIG_DM9000_BASE	0x20000300  //网卡片选地址

#define DM9000_IO	CONFIG_DM9000_BASE  //传输IO数据的地址，即DM9000的CMD引脚为低电平时的地址

#define DM9000_DATA	(CONFIG_DM9000_BASE + 4)  //传输DATA数据的地址，即DM9000的CMD引脚为高电平时的地址

如何确定CONFIG_DM9000_BASE的值？

详见附录二“CONFIG_DM9000_BASE值的确定”。

定义了CONFIG_DRIVER_DM9000之后，uboot就会自动编译drivers/net/dm9000x.c这个文件。

给u-boot加上ping命令，用来测试网络通不通

#define CONFIG_CMD_CACHE

#define CONFIG_CMD_DATE

#define CONFIG_CMD_ELF

#define CONFIG_CMD_PING//来自cmd_net.c

修改网络参数配置：

#define CONFIG_ETHADDR 1a:2b:3c:4d:5e:6f

#define CONFIG_NETMASK 255.255.255.0

#define CONFIG_IPADDR 192.168.1.10

#define CONFIG_SERVERIP 192.168.1.30

说明：CONFIG_IPADDR指的是开发板的IP地址，CONFIG_SERVERIP指的是服务器的IP地址（即如果使用tftp命令时用的是本机下载，可以设置为自己电脑的IP），这两个IP地址必须在同一网段上，在使用网络时，必须保证电脑服务器端的IP地址和CONFIG_SERVERIP的值保持一致。

修改board/samsung/smdk2440/smdk2440.c，在board_eth_init函数中加入dm9000初始化函数：

#ifdef CONFIG_CS8900

rc= cs8900_initialize(0, CONFIG_CS8900_BASE);

#endif

#ifdef CONFIG_DRIVER_DM9000

rc = dm9000_initialize(bis); //来自dm9000x.c

#endif

修改网卡驱动文件drivers/net/dm9000x.c，在dm9000_init函数中加入设置MAC地址的操作：

char *tmp = getenv("ethaddr");

char *end;

for(i = 0;i < 6; i++)

{

dev->enetaddr[i] = tmp ? simple_strtoul(tmp, &end, 16) : 0;

if(tmp)

tmp = (*end)? end + 1 :end;

}

printf("MAC: %pM\n", dev->enetaddr);

再次编译，将u-boot.bin烧入开发板

使用命令printenv，发现配置仍然没有改变

这是由于环境变量在nandflash中，现在读取的还是以前的环境变量，新修改的环境变量还未重新保存。

设置新的IP地址：

setenv ethaddr 1a:2b:3c:4d:5e:6f

setenv ipaddr 192.168.1.10

setenv serverip 192.168.1.30

saveenv

或者直接擦除环境变量分区nand erase params，再重启开发板，使用saveenv命令保存。

修改后

测试网络：

ping 192.168.1.30 出现host 192.168.1.30 is alive表示网络已通。

从上图可以看出，我们的网络已连通了，但是报了个错误“could not establish link”。解决此问题的方法：

修改drivers/net/dm9000x.c

屏蔽掉dm9000_init函数中的这一部分：

#if 0

i = 0;

while (!(phy_read(1) & 0x20)) { /* autonegation complete bit */

udelay(1000);

i++;

if (i == 10000) {

printf("could not establish link\n");

return 0;

}

}

#endif

再次编译，将生成的u-boot.bin下载到Nor Flash或者是Nand Flash中。

现在就可以用TFTP下载镜像到开发板中了，我们来做个小测试。

使用tftp下载流水灯的裸机程序到内存，并运行，代码如下：

#define GPFCON (*(volatile unsigned long *) 0x56000050)

#define GPFDAT (*(volatile unsigned long *) 0x56000054)

#define GPFUP (*(volatile unsigned long *) 0x56000058)

#define LED1ON 0xFE //LED1点亮值为0xFE(低电平点亮)

#define LED2ON 0xFD //LED2点亮值为LED1左移1位

#define LED3ON 0xFB //LED3点亮值为LED2左移1位

#define LED4ON 0xF7 //LED4点亮值为LED3左移1位

void delay(int k);

int main()

{

GPFCON = (GPFCON | 0xFFFF) & 0xFFFFFF55; //GPF0--GPF3设置为output

GPFUP = GPFUP & 0xFFFF; //使能GPF上拉电阻

GPFDAT = 0x0F; //GPF低4位初始化为1

while(1)

{

GPFDAT = LED1ON; //点亮LED1

delay(100);

GPFDAT = LED2ON; //点亮LED2

delay(100);

GPFDAT = LED3ON; //点亮LED3

delay(100);

GPFDAT = LED4ON; //点亮LED4

delay(100);

}

}

void delay(int k)

{

int i, j;

for(i = 0; i < 10000; i ++)

for(j = 0; j < k; j ++);

}

程序注意要点：

1、不能包含库函数。

2、程序入口函数必须在最前面，例如delay函数的定义不能放在main函数之前。

使用arm-linux-gcc-4.3.2编译，生成可执行文件：

arm-linux-gcc -nostdlib -o LED LED.c -Ttext 0x30000000

再把可执行文件生成二进制文件

arm-linux-objcopy -O binary LED LED.bin

把LED.bin通过tftp下载到开发板，先打开tftpd32或tftpd64这个软件，server interface选择自己电脑的IP

将LED.bin文件拷贝至tftpd32这个软件同目录下

在终端上使用命令tftp 0x30000000 LED.bin，将程序下载至内存0x30000000处。

运行流水灯程序：

go 0x30000000

加入MTD（NAND）分区

MTD分区是uboot中一个非常重要的概念，因为uboot的主要作用就是引导操作系统烧写程序，那么我们的程序（指bootloader，内核，文件系统这些）是如何存储在MTD设备中的也是我们比较关心的。

我们开发板上使用的MTD设备就是Nandflash，我们在uboot中需要对nandflash进行分区，这和我们电脑上硬盘的分区很相似。其实就是把nandflash划分为几个地址区域，每个分区都有分区名，分区的大小和偏移地址。

有了分区，我们就可以规定，哪个分区存放什么程序，烧写nandflash的时候，就可以直接指定分区名，而不用再计算要烧写的地址了。

在uboot中已经集成了MTD分区的相关操作，我们只需要加入MTD分区的配置和分区表的定义。

在include/configs/smdk2440.h文件中加入MTDPARTS命令：

/* MTDPARTS settings */

#define CONFIG_CMD_MTDPARTS 1

#define CONFIG_MTD_DEVICE 1

#define CONFIG_MTD_PARTITIONS1

加入MTD分区信息：

#define MTDIDS_DEFAULT "nand0=nandflash0"

#define MTDPARTS_DEFAULT		"mtdparts=nandflash0:1m@0(bios),"\

"128k(params),"\

"4m(kernel),"\

"-(root)"

分区说明：

| 序号 | 分区名 | 分区大小 | 地址偏移量 | 作用 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | bios | 0x00100000（1M） | 0x00000000 | 存放uboot |
| 1 | params | 0x00020000（128K） | 0x00100000 | 存放环境变量 |
| 2 | kernel | 0x00400000（4M） | 0x00120000 | 存放内核 |
| 3 | root | 0x0fae0000（其余） | 0x00520000 | 存放文件系统 |

如果定义了CONFIG_CMD_MTDPARTS，就会编译common目录下的cmd_mtdparts.c文件，这需要用到drivers/mtd/mtdcore.c中的函数。就需要定义CONFIG_MTD_DEVICE和CONFIG_MTD_PARTITIONS这两项，才能编译mtdcore.c和mtdpart.c

编译uboot，烧入FLASH中，输入命令：help，即可看到mtdparts命令

mtdparts - define flash/nand partitions

使用命令mtdparts试一下，但并没有打印出我们刚才设置的分区信息，使用printenv命令也查不到分区信息。

但是我们看到mtd defaults中的信息和我们设置的一样，使用上面的提示命令helpmtdparts，查看这个命令的帮助，我们会看到这一项：

使用命令mtdparts default，然后再用mtdparts，便可打印出分区信息

因此，我们需要在程序中执行一次mtdparts default命令，才能使分区自动生效。

修改common/main.c文件中main_loop函数，加入mtdparts_init函数的调用：

#ifdef CONFIG_AUTO_COMPLETE

install_auto_complete();

#endif

#ifdef CONFIG_CMD_MTDPARTS

extern int mtdparts_init(void);

if (!getenv("mtdparts"))

{

run_command("mtdparts default", 0);

}

else

{

mtdparts_init();

}

#endif

重新编译uboot，下到FLASH中，这样我们每次运行uboot，就可以使用我们设置的分区了。

再使用printenv和mtdparts查看一下，可以看到分区信息：

启动zImage内核的支持

Uboot默认只支持启动uImage镜像，还不支持启动zImage镜像。

在arch/arm/lib目录下创建boot_zImage.c文件，代码如下：

#include <common.h>

#include <command.h>

#include <image.h>

#include <u-boot/zlib.h>

#include <asm/byteorder.h>

#include <asm/arch-s3c24x0/s3c2410.h>

#include "asm/mach-types.h"

#define LINUX_KERNEL_OFFSET 0x8000

#define LINUX_PARAM_OFFSET 0x100

#define LINUX_PAGE_SIZE 0x00001000

#define LINUX_PAGE_SHIFT 12

#define LINUX_ZIMAGE_MAGIC 0x016f2818

#define DRAM_SIZE 0x04000000

extern int nand_read_ll(unsigned char*, unsigned long, int);

/*

*Disable IRQs

*/

#define local_irq_disable() \

({ \

unsigned long temp; \

__asm__ __volatile__( \

"mrs %0, cpsr @ local_irq_disable\n" \

" orr %0, %0, #128\n" \

" msr cpsr_c, %0" \

: "=r" (temp) \

: \

: "memory", "cc"); \

})

static inline void cpu_arm920_cache_clean_invalidate_all(void)

{

__asm__(

" mov r1, #0\n"

" mov r1, #7 << 5\n" /* 8 segments */

"1: orr r3, r1, #63 << 26\n" /* 64 entries */

"2: mcr p15, 0, r3, c7, c14, 2\n" /* clean & invalidate D index */

" subs r3, r3, #1 << 26\n"

" bcs 2b\n" /* entries 64 to 0 */

" subs r1, r1, #1 << 5\n"

" bcs 1b\n" /* segments 7 to 0 */

" mcr p15, 0, r1, c7, c5, 0\n" /* invalidate I cache */

" mcr p15, 0, r1, c7, c10, 4\n" /* drain WB */

);

}

void cache_clean_invalidate(void)

{

cpu_arm920_cache_clean_invalidate_all();

}

static inline void cpu_arm920_tlb_invalidate_all(void)

{

__asm__(

"mov r0, #0\n"

"mcr p15, 0, r0, c7, c10, 4\n" /* drain WB */

"mcr p15, 0, r0, c8, c7, 0\n" /* invalidate I & D TLBs */

);

}

void tlb_invalidate(void)

{

cpu_arm920_tlb_invalidate_all();

}

void call_linux(long a0, long a1, long a2)

{

local_irq_disable();

cache_clean_invalidate();

tlb_invalidate();

__asm__(

"mov r0, %0\n"

"mov r1, %1\n"

"mov r2, %2\n"

"mov ip, #0\n"

"mcr p15, 0, ip, c13, c0, 0\n" /* zero PID */

"mcr p15, 0, ip, c7, c7, 0\n" /* invalidate I,D caches */

"mcr p15, 0, ip, c7, c10, 4\n" /* drain write buffer */

"mcr p15, 0, ip, c8, c7, 0\n" /* invalidate I,D TLBs */

"mrc p15, 0, ip, c1, c0, 0\n" /* get control register */

"bic ip, ip, #0x0001\n" /* disable MMU */

"mcr p15, 0, ip, c1, c0, 0\n" /* write control register */

"mov pc, r2\n"

"nop\n"

"nop\n"

: /* no outpus */

: "r" (a0), "r" (a1), "r" (a2)

: "r0","r1","r2","ip"

);

}

/*

* pram_base: base address of linux paramter

*/

static void setup_linux_param(ulong param_base)

{

struct param_struct *params = (struct param_struct *)param_base;

char *linux_cmd;

// printf("Setup linux parameters at 0x%08lx\n", param_base);

memset(params, 0, sizeof(struct param_struct));

params->u1.s.page_size = LINUX_PAGE_SIZE;

params->u1.s.nr_pages = (DRAM_SIZE >> LINUX_PAGE_SHIFT);

/* set linux command line */

linux_cmd = getenv ("bootargs");

if (linux_cmd == NULL) {

printf("Wrong magic: could not found linux command line\n");

} else {

memcpy(params->commandline, linux_cmd, strlen(linux_cmd) + 1);

// printf("linux command line is: \"%s\"\n", linux_cmd);

}

}

/*

* dst: destination address

* src: source

* size: size to copy

* mt: type of storage device

*/

static inline int copy_kernel_img(ulong dst, const char *src, size_t size)

{

int ret = 0;

ret = nand_read_ll((unsigned char *)dst,

(unsigned long)src, (int)size);

return ret;

}

int boot_zImage(ulong from, size_t size)

{

int ret;

ulong boot_mem_base; /* base address of bootable memory */

ulong to;

ulong mach_type;

boot_mem_base = 0x30000000;

/* copy kerne image */

to = boot_mem_base + LINUX_KERNEL_OFFSET;

printf("Copy linux kernel from 0x%08lx to 0x%08lx, size = 0x%08lx ... ",

from, to, size);

ret = copy_kernel_img(to, (char *)from, size);

if (ret) {

printf("failed\n");

return -1;

} else {

printf("Copy Kernel to SDRAM done,");

}

if (*(ulong *)(to + 9*4) != LINUX_ZIMAGE_MAGIC) {

printf("Warning: this binary is not compressed linux kernel image\n");

printf("zImage magic = 0x%08lx\n", *(ulong *)(to + 9*4));

} else {

// printf("zImage magic = 0x%08lx\n", *(ulong *)(to + 9*4));

;

}

/* Setup linux parameters and linux command line */

setup_linux_param(boot_mem_base + LINUX_PARAM_OFFSET);

/* Get machine type */

mach_type = MACH_TYPE_S3C2440;

// printf("MACH_TYPE = %d\n", mach_type);

/* Go Go Go */

printf("NOW, Booting Linux......\n");

call_linux(0, mach_type, to);

return 0;

}

int do_boot_zImage (cmd_tbl_t *cmdtp, int flag, int argc, char *argv[])

{

boot_zImage(0x120000,0x400000);

return 0;

}

U_BOOT_CMD(

boot_zImage, 3, 0, do_boot_zImage,

"boot_zImage - boot Linux 's zImage\n",

" - boot Linux 's zImage"

);

int boot_noos(ulong from, size_t size)

{

int ret;

ulong boot_mem_base; /* base address of bootable memory */

ulong to;

boot_mem_base = 0x30000000;

/* copy kerne image */

to = boot_mem_base;

printf("Copy code from 0x%08lx to 0x%08lx, size = 0x%08lx ... ",

from, to, size);

ret = copy_kernel_img(to, (char *)from, size);

if (ret) {

printf("failed\n");

return -1;

} else {

printf("Copy code to SDRAM done,");

}

/* Go Go Go */

printf("NOW, Booting code......\n");

run_command("go 0x30000000", 0);

return 0;

}

int do_boot_noos (cmd_tbl_t *cmdtp, int flag, int argc, char *argv[])

{

boot_noos(0x200000,0x200000);

return 0;

}

U_BOOT_CMD(

boot_noos, 3, 0, do_boot_noos,

"boot_noos - boot User Program\n",

" - boot User Program"

);

在同目录下Makefile文件中加入编译选项：

COBJS-y += interrupts.o

COBJS-y += reset.o

COBJS-y += boot_zImage.o

分析一下代码：

intdo_boot_zImage (cmd_tbl_t *cmdtp, int flag, int argc, char *argv[])

{

boot_zImage(0x120000,0x400000);

return0;

}

U_BOOT_CMD(

boot_zImage, 3, 0, do_boot_zImage,

"boot_zImage - boot Linux 's zImage\n",

" - boot Linux 's zImage"

);

boot_zImage函数调用copy_kernel_img函数，再调用nand_read_ll函数，读取nandflash中0x120000地址处开始的内核镜像（大小为0x400000）拷贝到内存中0x30008000地址处，接下来设置内核启动参数，得到mach_type，最后再调用call_linux函数，启动内核。

nand_read_ll函数位于board/samsung/smdk2440/nand_read.c中，在“添加NAND启动支持”这部分已经加入了nand_read.c的编译选项。

再次编译，将生成的u-boot.bin下载到Nand Flash中，可以用tftp下载内核zImage文件到开发板中，然后将其写到Nand Flash中，就可以启动LINUX了。

下载步骤：

1、使用命令：tftp 0x30000000 zImage_2.6.31.bin，将zImage镜像下载到内存0x30000000处。

2、使用命令：nand erase kernel，擦除nand中kernel分区

3、使用命令：nand write 0x30000000 kernel，将内存从0x30000000开始的数据下载到nand的kernel分区，大小为kernel分区大小。

在uboot中使用boot_zImage命令，启动内核。

但是现在有一个错误“could not found linux command line”，导致内核启动不起来。这是由于uboot没有向内核传递参数。

在include/configs/smdk2440.h中添加代码

#define CONFIG_BOOTARGS "noinitrd root=/dev/mtdblock2 init=/linuxrc console=ttySAC0 mem=64M"

#define CONFIG_SETUP_MEMORY_TAGS	1

#define CONFIG_INITRD_TAG	1

#define CONFIG_CMDLINE_TAG		1

如果内核镜像是uImage格式，U-BOOT添加自启动命令，在include/configs/smdk2440.h中添加代码

#define CONFIG_BOOTCOMMAND "nboot 0x30008000 kernel; bootm 0x30008000"

或者

#define CONFIG_BOOTCOMMAND"nand read 0x30008000 kernel; bootm 0x30008000"

自启动时（开机3秒内无输入），首先执行nboot 0x30008000 kernel，将NAND Flash中kernel区的映像文件复制到内存0x30008000上，然后执行bootm 0x30008000启动内存中的映像。

如果内核镜像是zImage格式，可以在common/main.c中添加：

debug ("### main_loop: bootcmd=\"%s\"\n", s ? s : "<UNDEFINED>");

if (bootdelay >= 0 && s && !abortboot (bootdelay)) {

# ifdef CONFIG_AUTOBOOT_KEYED

int prev = disable_ctrlc(1); /* disable Control C checking */

# endif

boot_zImage(0x120000,0x400000);

# ifndef CONFIG_SYS_HUSH_PARSER

run_command (s, 0);

# else

parse_string_outer(s, FLAG_PARSE_SEMICOLON |

FLAG_EXIT_FROM_LOOP);

# endif

# ifdef CONFIG_AUTOBOOT_KEYED

disable_ctrlc(prev);	/* restore Control C checking */

# endif

}

# ifdef CONFIG_MENUKEY

if (menukey == CONFIG_MENUKEY) {

s = getenv("menucmd");

当然我们可以两样都添加上。

再次编译，将u-boot.bin烧入开发板，会显示如下信息：

USB设备驱动支持

uboot中暂时没有USB Slave驱动，需要自己添加，这个驱动用于开发板连接PC机用USB接口下载程序。移植USB Slave驱动的过程比较复杂，每一步都要细心处理，否则很容易出现检测不到USB连接的情况。请按下面几个步骤移植。

1.向drivers/usb目录下加入slave目录，包括以下文件（还有一个隐藏文件.depend）：

2.查看drivers/usb/slave/Makefile文件，第26行

LIB := $(obj)libusb_slave.a 这个是生成的静态库的名称

在根目录下的Makefile文件中添加usb_slave的静态库：

在第240行左右添加代码：

LIBS += drivers/usb/phy/libusb_phy.a

LIBS += drivers/usb/slave/libusb_slave.a

LIBS += drivers/video/libvideo.a

3.修改arch/arm/include/asm/arch-s3c24x0/s3c24x0.h文件：

修改s3c24x0_usb_device结构体

在第300行左右

#else /* little endian */

u8 FUNC_ADDR_REG;

u8 res1[3];

u8 PWR_REG;

u8 res2[3];

u8 EP_INT_REG;

u8 res3[15];

u8 USB_INT_REG;

u8 res4[3];

u8 EP_INT_EN_REG;

u8 res5[15];

u8 USB_INT_EN_REG;

u8 res6[3];

u8 FRAME_NUM1_REG;

u8 res7[3];

u8 FRAME_NUM2_REG;

u8 res8[3];

u8 INDEX_REG;

u8 res9[7];

u8 MAXP_REG;

u8 res10[3];

u8 EP0_CSR_IN_CSR1_REG;

u8 res11[3];

u8 IN_CSR2_REG;

u8 res12[7];

u8 OUT_CSR1_REG;

u8 res13[3];

u8 OUT_CSR2_REG;

u8 res14[3];

u8 OUT_FIFO_CNT1_REG;

u8 res15[3];

u8 OUT_FIFO_CNT2_REG;

u8 res16[3];

u32 res17[8];

struct s3c24x0_usb_dev_fifos fifo[5];

u32 res18[11];

struct s3c24x0_usb_dev_dmas ep1;

struct s3c24x0_usb_dev_dmas ep2;

u8 res19[16];

struct s3c24x0_usb_dev_dmas ep3;

struct s3c24x0_usb_dev_dmas ep4;

#endif /* __BIG_ENDIAN */

// struct s3c24x0_usb_dev_fifos fifo[5];

// struct s3c24x0_usb_dev_dmas dma[5];

};

4.修改smdk2440.h，加入USB Slave设备的配置：

//#undef CONFIG_USE_IRQ /* we don't need IRQ/FIQ stuff */

#define CONFIG_USB_DEVICE 1

#ifdef CONFIG_USB_DEVICE

#define CONFIG_USE_IRQ 1

#endif

5.修改arch/arm/cpu/arm920t/start.S文件，加入USB中断相关操作：

#ifdef CONFIG_USE_IRQ

.align 5

irq:

/*

get_irq_stack

irq_save_user_regs

bl do_irq

irq_restore_user_regs

*/

/* use IRQ for USB and DMA */

sub lr, lr, #4		@ the return address

ldr sp, IRQ_STACK_START	 @ the stack for irq

stmdb sp!, { r0-r12,lr }		 @ save registers

ldr lr, =int_return			@ set the return addr

ldr pc, =IRQ_Handle		@ call the isr

int_return:

ldmia sp!, { r0-r12,pc }^		 @ return from interrupt

.align 5

6.修改arch/arm/lib/board.c，加入usb slave初始化函数：

/* enable exceptions */

enable_interrupts ();

#ifdef CONFIG_USB_DEVICE

usb_init_slave();

#endif

/* Perform network card initialisation if necessary */

#ifdef CONFIG_DRIVER_TI_EMAC

/* XXX: this needs to be moved to board init */

extern void davinci_eth_set_mac_addr (const u_int8_t *addr);

7.在common目录中加入usbslave命令文件(cmd_usbslave.c)，将写好的cmd_usbslave.c文件放到common目录下，修改同目录下Makefile文件，加入编译选项：

COBJS-$(CONFIG_MODEM_SUPPORT) += modem.o

COBJS-$(CONFIG_UPDATE_TFTP) += update.o

COBJS-$(CONFIG_USB_KEYBOARD) += usb_kbd.o

COBJS-$(CONFIG_USB_DEVICE) += cmd_usbslave.o

cmd_usbslave.c代码如下：

#include <common.h>

#include <command.h>

#include <asm/byteorder.h>

#ifdef CONFIG_USB_DEVICE

#ifdef CONFIG_USE_IRQ

#define IRQ_STACK_START    (_armboot_start - CONFIG_SYS_MALLOC_LEN - CONFIG_SYS_GBL_DATA_SIZE - 4)

#define FIQ_STACK_START    (IRQ_STACK_START - CONFIG_STACKSIZE_IRQ)

#define FREE_RAM_END        (FIQ_STACK_START - CONFIG_STACKSIZE_FIQ - CONFIG_STACKSIZE)

#define FREE_RAM_SIZE        (FREE_RAM_END - PHYS_SDRAM_1)

#else

#define    FREE_RAM_END    (_armboot_start - CONFIG_SYS_MALLOC_LEN - CONFIG_SYS_GBL_DATA_SIZE - 4 - CONFIG_STACKSIZE)

#define    FREE_RAM_SIZE    (FREE_RAM_END - PHYS_SDRAM_1)

#endif

int g_bUSBWait = 1;

u32 g_dwDownloadLen = 0;

extern int download_run;

extern volatile unsigned int dwUSBBufBase;

extern volatile unsigned int dwUSBBufSize;

extern __u32 usb_receive(char *buf, size_t len, unsigned int wait);

int do_usbslave (cmd_tbl_t *cmdtp, int flag, int argc, char *argv[])

{

int i;

size_t len = ~0UL;

char buf[32];

/* download_run为1时表示将文件保存在USB Host发送工具dnw指定的位置

* download_run为0时表示将文件保存在参数argv[2]指定的位置

* 要下载程序到内存，然后直接运行时，要设置download_run=1，这也是这个参数名字的来由

*/

download_run = 1;

switch (argc) {

case 1:

{

break;

}

case 2:

{

g_bUSBWait = (int)simple_strtoul(argv[1], NULL, 16);

break;

}

case 3:

{

g_bUSBWait = (int)simple_strtoul(argv[1], NULL, 16);

load_addr = simple_strtoul(argv[2], NULL, 16);

download_run = 0;

break;

}

default:

{

printf ("Usage:\n%s\n", cmdtp->usage);

return 1;

}

}

dwUSBBufBase = load_addr;

dwUSBBufSize = (FREE_RAM_SIZE&(~(0x80000-1)));

if (g_bUSBWait)

len = FREE_RAM_SIZE;

g_dwDownloadLen = usb_receive(dwUSBBufBase, len, g_bUSBWait);

sprintf(buf, "%X", g_dwDownloadLen);

setenv("filesize", buf);

return 0;

}

U_BOOT_CMD(

usbslave,    3,    0,    do_usbslave,

"usbslave - get file from host(PC)\n",

"[wait] [loadAddress]\n"

"\"wait\" is 0 or 1, 0 means for return immediately, not waits for the finish of transferring\n"

);

#endif

8.初始化USB中断管脚：

在TX2440开发板上USB DEVICE中断管脚接的是S3C2440处理器的GPG12，应把这个管脚设为输出，初始电平为0，在初始化usbslave时，再将它拉高。

修改board/samsung/smdk2440/smdk2440.c文件，在board_init函数中修改：

gpio->GPGCON = 0xFD95FFBA;

gpio->GPGUP = 0x0000FFFF;

gpio->GPGDAT &= ~(1<<12);

在drivers/usb/slave/usbinit.c中的usb_slave_init()函数中将GPG12管脚拉高：

writel((readl(&gpioregs->GPGDAT) | (1<<12)), &gpioregs->GPGDAT);

由于在smdk2440.h中定义了CONFIG_USE_IRQ选项，在board.c文件会调用interrupt_init函数（位于arch/arm/lib/interrupts.c），用于初始化平台中断，其中返回arch_interrupt_init函数。但我们的代码里没有实现此函数，需要自己实现。

修改S3C2440平台的interrupt文件，路径为：arch/arm/cpu/arm920t/s3c24x0/interrupts.c，创建一个返回0的arch_interrupt_init函数

#include <asm/arch/s3c24x0_cpu.h>

#include <asm/proc-armv/ptrace.h>

#include <asm/io.h>

int arch_interrupt_init (void)

{

return0;

}

再次编译，将镜像烧入开发板，显示：

使用命令：usbslave或usbslave 1 0x30000000（下载地址可省略，使用DNW所设置的地址）

如果usb成功连接，会提示：

如果连接失败会提示：

USB host is not connected yet

用DNW软件选择要下载的文件，然后就可以对下载的内容进行操作了，比如写入nandflash中。

烧写YAFFS2文件系统支持

uboot默认不支持烧写YAFFS2文件系统镜像，我们只需要加入烧写yaffs文件系统的命令，并修改nand的驱动中写操作的处理方式。

1.在include/configs/smdk2440.h中加入支持YAFFS的配置：

/* YAFFS */

#define ENABLE_CMD_NAND_YAFFS 1

#define ENABLE_CMD_NAND_YAFFS_SKIPFB 1

2.加入烧写YAFFS的命令支持，修改common/cmd_nand.c文件：

在do_nand函数中的读写操作中加入yaffs的选项

if (read)

ret = nand_read_skip_bad(nand, off, &size, (u_char *)addr);

else

ret = nand_write_skip_bad(nand, off, &size,(u_char *)addr);

#if defined(ENABLE_CMD_NAND_YAFFS)

}else if ( s != NULL && (!strcmp(s, ".yaffs") || !strcmp(s, ".yaffs2"))){

if(read) {

printf("nand read.yaffs[2] is not provide temporarily!");

} else {

nand->rw_oob = 1;

#if defined(ENABLE_CMD_NAND_YAFFS_SKIPFB)

nand->skipfirstblk = 1;

#else

nand->skipfirstblk = 0;

#endif

ret = nand_write_skip_bad(nand,off,&size,(u_char *)addr);

#if defined(ENABLE_CMD_NAND_YAFFS_SKIPFB)

nand->skipfirstblk = 0;

#endif

nand->rw_oob = 0;

}

#endif

} else if (!strcmp(s, ".oob")) {

/* out-of-band data */

mtd_oob_ops_t ops = {

.oobbuf = (u8 *)addr,

.ooblen = size,

.mode = MTD_OOB_RAW

};

在U_BOOT_CMD中加入yaffs的选项

#if defined(ENABLE_CMD_NAND_YAFFS)

"nand read[.yaffs[2]] is not provide temporarily!\n"

"nand write[.yaffs[2]] addr off size - write the 'size' byte yaffs image starting\n"

"     at offset 'off' from memory address 'addr' (.yaffs2 for 2048 + 16 NAND)\n"

#endif

加入了烧写yaffs文件系统命令后，我们即可执行nand write.yaffs命令来烧写yaffs文件系统镜像。

3.修改include/linux/mtd/mtd.h文件：

在mtd_info结构体中加入nand驱动中用到的两个变量：

structmtd_info {

u_char rw_oob;

u_char skipfirstblk;

u_char type;

4.在drivers/mtd/nand/nand_util.c文件中修改nand_write_skip_bad()函数，添加对OOB操作的支持

size_t len_incl_bad;

u_char *p_buffer = buffer;

#if defined(ENABLE_CMD_NAND_YAFFS)

if(nand->rw_oob==1) {

size_t oobsize = nand->oobsize;

size_t datasize = nand->writesize;

int datapages = 0;

if (((*length)%(nand->oobsize+nand->writesize)) != 0) {

printf("Attempt to write error length data!\n");

return -EINVAL;

}

datapages = *length/(datasize+oobsize);

*length = datapages*datasize;

left_to_write = *length;

}

#endif

……

if ((offset + len_incl_bad) > nand->size) {

printf ("Attempt to write outside the flash area\n");

return -EINVAL;

}

#if !defined(ENABLE_CMD_NAND_YAFFS)

if (len_incl_bad == *length) {

rval = nand_write (nand, offset, length, buffer);

if (rval != 0)

printf ("NAND write to offset %llx failed %d\n",

offset, rval);

return rval;

}

#endif

while (left_to_write > 0) {

size_t block_offset = offset & (nand->erasesize - 1);

size_t write_size;

……

#if defined(ENABLE_CMD_NAND_YAFFS)

if(nand->skipfirstblk == 1) {

nand->skipfirstblk = 0;

printf("Skip the first good block %llx\n",offset & ~(nand->erasesize - 1));

offset += nand->erasesize - block_offset;

continue;

}

#endif

if(left_to_write < (nand->erasesize - block_offset))

write_size = left_to_write;

else

write_size = nand->erasesize - block_offset;

printf("\rWriting at 0x%08lx -- ",offset);

……

left_to_write -= write_size;

offset+= write_size;

//p_buffer += write_size;

#ifdefined(ENABLE_CMD_NAND_YAFFS)

if(nand->rw_oob==1) {

p_buffer += write_size+(write_size/nand->writesize*nand->oobsize);

} else {

p_buffer += write_size;

}

#else

p_buffer += write_size;

#endif

}

return0;

}

5.修改drivers/mtd/nand/nand_base.c文件：

在nand_write函数中加入：

static int nand_write(struct mtd_info *mtd, loff_t to, size_t len,

size_t *retlen, const uint8_t *buf)

{

structnand_chip *chip = mtd->priv;

intret;

#if defined(ENABLE_CMD_NAND_YAFFS)

int oldopsmode = 0;

u_char data_buffer[len] ,oob_buffer[len/(mtd->writesize)*mtd->oobsize];

if(mtd->rw_oob==1) {

size_t oobsize = mtd->oobsize;

size_t datasize = mtd->writesize;

int i = 0;

uint8_t oobtemp[oobsize];

int datapages = 0;

datapages = len/(datasize);

for(i=0;i<(datapages);i++) {

memcpy((void *)(data_buffer+i*datasize),(void *)(buf+datasize*i+i*oobsize),datasize);

memcpy((void *)(oob_buffer+i*oobsize),(void *)(buf+datasize*(i+1)+i*oobsize),oobsize);

}

}

#endif

/* Do not allow reads past end of device */

if ((to + len) > mtd->size)

return -EINVAL;

if (!len)

return 0;

nand_get_device(chip, mtd, FL_WRITING);

chip->ops.len = len;

//chip->ops.datbuf = (uint8_t *)buf;

//chip->ops.oobbuf = NULL;

if(mtd->rw_oob!=1) {

chip->ops.datbuf = (uint8_t *)buf;

}else{

chip->ops.datbuf = (uint8_t *)data_buffer;

}

#if defined(ENABLE_CMD_NAND_YAFFS)

if(mtd->rw_oob!=1) {

chip->ops.oobbuf = NULL;

} else {

chip->ops.oobbuf = (uint8_t *)oob_buffer;

chip->ops.ooblen = mtd->oobsize;

oldopsmode = chip->ops.mode;

chip->ops.mode = MTD_OOB_RAW;

}

#else

chip->ops.oobbuf = NULL;

#endif

ret = nand_do_write_ops(mtd, to, &chip->ops);

*retlen = chip->ops.retlen;

nand_release_device(mtd);

#if defined(ENABLE_CMD_NAND_YAFFS)

chip->ops.mode = oldopsmode;

#endif

return ret;

}

通过以上的修改，uboot就可以支持烧写yaffs2文件系统镜像了。

使U-BOOT支持jffs2文件系统

在include/configs/smdk2440.h中添加代码

/* JFFS2 */

#define CONFIG_CMD_JFFS2

#define CONFIG_JFFS2_NAND	 1

#define CONFIG_JFFS2_CMDLINE 	1

#define CONFIG_JFFS2_DEV 	"nand0"

实现Tab键命令自动补齐、上下箭头键调用历史命令

在include/configs/smdk2440.h中添加代码

/* auto complete */

#define CONFIG_CMDLINE_EDITING

#define CONFIG_AUTO_COMPLETE

修改命令提示符

在include/configs/smdk2440.h中添加代码

将#define CONFIG_SYS_PROMPT	“SMDK2410 # ”宏定义中SMDK2410改为SMDK2440

添加启动菜单

在command目录中新建cmd_menu.c，代码如下：

#include <common.h>

#include <command.h>

static char awaitkey(unsigned long delay, int *error_p)

{

int i;

if(delay == -1)

{

while(1)

{

if(tstc()) //we got a key press

return getc();

}

}

else

{

for(i = 0; i < delay; i++)

{

if(tstc())  //we got a key press

return getc();

udelay(10 * 1000);

}

}

if(error_p)

*error_p = -1;

return 0;

}

void main_menu_usage(void)

{

printf("************************************************\r\n");

if(BootFlag == 1)

{

printf("******** S3C2440 NOR启动UBOOT下载模式********\r\n");

}

else

{

printf("******** S3C2440 NAND启动UBOOT下载模式********\r\n");

}

printf("************************************************\r\n");

printf("[1] 下载u-boot 写入到Nand Flash\r\n");

printf("[2] 下载zImage内核镜像写入到Nand Flash\r\n");

printf("[3] 下载yaffs2文件系统写入到Nand Flash\r\n");

printf("[4] 重新启动\r\n");

printf("[ESC] 退出菜单\r\n");

printf("************************************************\r\n");

if(BootFlag == 1)

{

printf("[o] 下载u-boot 写入到Nor Flash\r\n");

}

printf("输入选择：");

}

void menu_shell(void)

{

char c;

char cmd_buf[200];

while(1)

{

main_menu_usage();

c = awaitkey(-1, NULL);

printf("%c\n",c);

switch(c)

{

case '1':

{

strcpy(cmd_buf,"usbslave 1 0x30000000; nand erase bios; nand write 0x30000000 bios");

run_command(cmd_buf,0);

break;

}

case '2':

{

strcpy(cmd_buf,"usbslave 1 0x30000000; nand erase kernel; nand write 0x30000000 kernel");

run_command(cmd_buf,0);

break;

}

case '3':

{

strcpy(cmd_buf,"usbslave 1 0x30000000; nand erase root; nand write.yaffs 0x30000000 root $(filesize)");

run_command(cmd_buf,0);

break;

}

case '4':

{

strcpy(cmd_buf,"reset");

run_command(cmd_buf,0);

break;

}

case0x1b:

{

return;

break;

}

case 'o':

{

strcpy(cmd_buf,"usbslave 1 0x30000000; protect off all; erase 0 +0x100000;cp.b 0x30000000 0 0x100000");

run_command(cmd_buf,0);

break;

}

}

}

}

int do_menu( cmd_tbl_t *cmdtp, /*bd_t *bd,*/ int flag, int argc, char *argv[] )

{

/*printf("<NOT YET IMPLEMENTED>\n"); */

menu_shell();

return 0;

}

U_BOOT_CMD(

menu,   1,      1,      do_menu,

"Download Menu",

""

);

修改command目录Makefile，添加cmd_menu.o

COBJS-y += main.o

COBJS-y += cmd_menu.o

由于cmd_menu.c中使用了arch/arm/cpu/arm920t/start.S定义的变量BootFlag，所以在include/asm/ u-boot-arm.h中添加这个变量的声明。

extern ulong IRQ_STACK_START; 	/* top of IRQ stack */

extern ulong FIQ_STACK_START; 	/* top of FIQ stack */

extern ulong BootFlag;

/* cpu/.../cpu.c */

int cpu_init(void);

int cleanup_before_linux(void);

在main.c中调用menu命令：

main_loop函数

# ifdef CONFIG_AUTOBOOT_KEYED

disable_ctrlc(prev);	/* restore Control C checking */

# endif

}

run_command("menu",0);

# ifdef CONFIG_MENUKEY

if (menukey == CONFIG_MENUKEY) {

s = getenv("menucmd");

if (s) {

编译生成u-boot.bin，效果如下：

添加LCD驱动和LOGO制作

Uboot中LCD的驱动位置为：drivers/video/，核心驱动文件是videomodes.c和cfb_console.c，其他的是各平台的LCD硬件驱动，我们需要加入2440的LCD控制器驱动。

1．在drivers/video目录中新增s3c2440_fb.c，代码如下：

#include <common.h>

#if defined(CONFIG_VIDEO_S3C2440)

#include <video_fb.h>

#include "videomodes.h"

#include <asm/arch/s3c24x0_cpu.h>

#include <asm/io.h>

/*

* Export Graphic Device

*/

GraphicDevice smi;

#define VIDEO_MEM_SIZE  0x200000

#define MVAL			(0)

#define MVAL_USED 		(0)	  //0=each frame   1=rate by MVAL

#define INVVDEN			(1)	  //0=normal       1=inverted

#define BSWP			(0)	  //Byte swap control

#define HWSWP			(1)	  //Half word swap control

#define VBPD			(12)

#define VFPD			(21)

#define VSPW			(9)

#define HBPD			(35)

#define HFPD			(209)

#define HSPW			(9)

#define CLKVAL_TFT		(0)

void lcd_enable(void)

{

struct s3c24x0_gpio * const gpio = s3c24x0_get_base_gpio();

struct s3c24x0_lcd * const lcd = s3c24x0_get_base_lcd();

gpio->GPGUP = gpio->GPGUP & ((~(1 << 4)) | (1 << 4));

gpio->GPGCON = gpio->GPGCON & ((~( 3 << 8)) | ( 3 << 8));

gpio->GPGDAT = gpio->GPGDAT | (1 << 4 );

lcd->LCDCON5 = lcd->LCDCON5 & ((~( 1 << 3)) | (1 << 3));	// PWREN

lcd->LCDCON5 = lcd->LCDCON5 & ((~( 1 << 5)) | (0 << 5));	// INVPWREN

lcd->LCDCON1 |= 1;

gpio->GPBUP = gpio->GPBUP & ((~(1 << 1)) | (1 << 1));

gpio->GPBCON = gpio->GPBCON & ((~( 3 << 2)) | ( 3 << 2));

gpio->GPBDAT = gpio->GPBDAT | (1 << 1 );

}

/*******************************************************************************

*

* Init video chip with common Linux graphic modes (lilo)

*/

void *video_hw_init (void)

{

struct s3c24x0_lcd * const lcd = s3c24x0_get_base_lcd();

GraphicDevice *pGD = (GraphicDevice *)&smi;

int videomode;

int bppmode;

unsigned long t1, hsynch, vsynch;

char *penv;

int tmp, i, bits_per_pixel;

struct ctfb_res_modes *res_mode;

struct ctfb_res_modes var_mode;

tmp = 0;

videomode = CONFIG_SYS_DEFAULT_VIDEO_MODE;

/* get video mode via environment */

if ((penv = getenv ("videomode")) != NULL) {

/* deceide if it is a string */

if (penv[0] <= '9') {

videomode = (int) simple_strtoul (penv, NULL, 16);

tmp = 1;

}

}

else

{

tmp = 1;

}

if (tmp) {

/* parameter are vesa modes */

/* search params */

for (i = 0; i < VESA_MODES_COUNT; i++) {

if (vesa_modes[i].vesanr == videomode)

break;

}

if (i == VESA_MODES_COUNT) {

printf ("no VESA Mode found, switching to mode 0x%x ", CONFIG_SYS_DEFAULT_VIDEO_MODE);

i = 0;

}

res_mode = (struct ctfb_res_modes *) &res_mode_init[vesa_modes[i].resindex];

bits_per_pixel = vesa_modes[i].bits_per_pixel;

}

else

{

res_mode = (struct ctfb_res_modes *) &var_mode;

bits_per_pixel = video_get_params (res_mode, penv);

}

/* calculate hsynch and vsynch freq (info only) */

t1 = (res_mode->left_margin + res_mode->xres + res_mode->right_margin + res_mode->hsync_len) / 8;

t1 *= 8;

t1 *= res_mode->pixclock;

t1 /= 1000;

hsynch = 1000000000L / t1;

t1 *= (res_mode->upper_margin + res_mode->yres + res_mode->lower_margin + res_mode->vsync_len);

t1 /= 1000;

vsynch = 1000000000L / t1;

/* fill in Graphic device struct */

sprintf (pGD->modeIdent, "%dx%dx%d %ldkHz %ldHz", res_mode->xres, res_mode->yres, bits_per_pixel, (hsynch / 1000), (vsynch / 1000));

pGD->winSizeX = res_mode->xres;

pGD->winSizeY = res_mode->yres;

pGD->plnSizeX = res_mode->xres;

pGD->plnSizeY = res_mode->yres;

switch (bits_per_pixel)

{

case 8:

pGD->gdfBytesPP = 1;

pGD->gdfIndex = GDF__8BIT_INDEX;

bppmode = 11;

break;

case 16:

pGD->gdfBytesPP = 2;

pGD->gdfIndex = GDF_16BIT_565RGB;

bppmode = 12;

break;

case 24:

pGD->gdfBytesPP = 3;

pGD->gdfIndex = GDF_24BIT_888RGB;

bppmode = 13;

break;

}

pGD->frameAdrs = LCD_VIDEO_ADDR;

pGD->memSize = VIDEO_MEM_SIZE;

lcd->LCDCON1 = (CLKVAL_TFT << 8) | (MVAL_USED << 7) | (3 << 5) | (bppmode << 1) | 0;

lcd->LCDCON2 = (VBPD << 24) | (pGD->winSizeY-1 << 14) | (VFPD << 6) | (VSPW);

lcd->LCDCON3 = (HBPD << 19) | (pGD->winSizeX-1 << 8) | (HFPD);

lcd->LCDCON4 = (MVAL << 8) | (HSPW);

lcd->LCDCON5 = (1 << 11) | (0 << 10) | (1 << 9) | (1 << 8) | (0 << 7) | (0 << 6) | (1 << 3) | (BSWP << 1) | (HWSWP);

lcd->LCDINTMSK |= (3);

lcd->LPCSEL &= (~7);

lcd->TPAL = 0x0;

writel((pGD->frameAdrs >> 1), &lcd->LCDSADDR1);

/* This marks the end of the frame buffer. */

writel((((readl(&lcd->LCDSADDR1))&0x1fffff) + (pGD->winSizeX+0) * pGD->winSizeY), &lcd->LCDSADDR2);

writel((pGD->winSizeX & 0x7ff), &lcd->LCDSADDR3);

/* Clear video memory */

memset((void *)pGD->frameAdrs, 0, pGD->memSize);

lcd_enable();

return ((void*)&smi);

}

void video_set_lut (unsigned int index,      /* color number */

unsigned char r, /* red */

unsigned char g, /* green */

unsigned char b  /* blue */

)

{

}

#endif /* CONFIG_VIDEO_S3C2440 */

修改video目录下Makefile文件

COBJS-$(CONFIG_VIDEO_VCXK) += bus_vcxk.o

COBJS-$(CONFIG_VIDEO_S3C2440) += s3c2440_fb.o videomodes.o cfb_console.o

COBJS := $(COBJS-y)

2.修改include/configs/smdk2440.h，添加下面的宏定义

/* LCD settings */

#define CONFIG_VIDEO

//使用video lcd驱动，可以调用cfb_console.c中的drv_video_init函数

#define CONFIG_VIDEO_S3C2440

//使用2440的lcd驱动，可以编译s3c2440_fb.c文件

#define CONFIG_VIDEO_LOGO

//开启显示LOGO功能，默认显示linux logo

#define CONFIG_VIDEO_BMP_LOGO

//如果定义了BMP LOGO，则显示bmp logo，否则显示linux logo

#define VIDEO_FB_16BPP_WORD_SWAP

//是否开启16位字节交换功能

#define CONFIG_SYS_VIDEO_LOGO_MAX_SIZE (800*480+1024+100)

//支持的最大LOGO尺寸

#define LCD_VIDEO_ADDR 0x33d00000

//显存的地址

#define CONFIG_CMD_BMP

//使用BMP命令

#define CONFIG_CFB_CONSOLE

//同CONFIG_VIDEO

#define CONFIG_SYS_CONSOLE_INFO_QUIET

//不显示console info

/* for PC-keyboard */

#define VIDEO_KBD_INIT_FCT 0

#define VIDEO_TSTC_FCT serial_tstc

#define VIDEO_GETC_FCT serial_getc

3.修改videomodes.c和videomodes.h文件，加入LCD参数列表：

在videomodes.h中有两个结构体，ctfb_vesa_modes描述了所使用的显示器的Vesa number、resolution index和BPP；ctfb_res_modes描述了显示器的属性参数：resolution、pixclock、Timing value等。

在videomodes.c中创建的vesa_modes和res_mode_init结构体，列出了所支持的显示器，我们需要仿照这两个结构体中的内容加入对我们的LCD设备的支持。

修改drivers/video/videomodes.c

{0x31A, RES_MODE_1280x1024, 16},

{0x31B, RES_MODE_1280x1024, 24},

{0x213, RES_MODE_800x480, 16},

};

RES_MODE_800x480前的数据0x213与前面的不同即可。

const struct ctfb_res_modes res_mode_init[RES_MODES_COUNT] = {

/* x  y   pixclk  le ri  up lo  hs vs  s  vmode */

{640, 480, 39721, 40, 24, 32, 11, 96, 2, 0, FB_VMODE_NONINTERLACED},

{800, 600, 27778, 64, 24, 22, 1, 72, 2, 0, FB_VMODE_NONINTERLACED},

{1024, 768, 15384, 168, 8, 29, 3, 144, 4, 0, FB_VMODE_NONINTERLACED},

{960, 720, 13100, 160, 40, 32, 8, 80, 4, 0, FB_VMODE_NONINTERLACED},

{1152, 864, 12004, 200, 64, 32, 16, 80, 4, 0, FB_VMODE_NONINTERLACED},

{1280, 1024, 9090, 200, 48, 26, 1, 184, 3, 0, FB_VMODE_NONINTERLACED},

{800, 480, 18890, 35, 209, 12, 21, 9, 9, 0, FB_VMODE_NONINTERLACED},

};

此处的参数是参照LCD手册修改的。

我们先来看一下各参数的含义：

struct ctfb_res_modes {

int xres; /* 可见分辨率 */

int yres;

/* 时序:所有值都以像素时钟为单位（当然除了像素时钟本身） */

int pixclock; /*像素时钟（单位：皮秒） */

int left_margin; /*从行同步到图像左边沿的像素时钟数 */

int right_margin; /*从行同步到图像右边沿的像素时钟数 */

int upper_margin; /*从场同步到图像上边沿的行数 */

int lower_margin; /*从场同步到图像下边沿的行数 */

int hsync_len; /*行同步时间长度（像素时钟数VCLK） */

int vsync_len; /*场同步时间长度（行数） */

int sync; /* see FB_SYNC_* */

int vmode; /* see FB_VMODE_* */

};

VBPD(vertical back porch):表示在一帧图像开始时，垂直同步信号以后的无效行数，对应upper_margin;

VFBD(vertical front porch):表示在一帧图像结束后，垂直同步信号以前的无效行数，对应lower_margin；

VSPW(vertical sync pulse width):表示垂直同步脉冲的宽度，用行数计算，对应vsync_len;

HBPD(horizontal back porch):表示从一个水平同步信号脉冲的结束 到 一行的有效数据开始之间的VCLK的个数，对应left_margin;

HFPD(horizontal front porch):表示一行的有效数据结束 到 下一个水平同步信号脉冲的开始之间的VCLK的个数，对应right_margin;

HSPW(horizontal sync pulse width):表示水平同步信号的宽度，用VCLK计算，对应hsync_len

扫描一帧所需的时间：

=((VSPW+1)+(VBPD+1)+(LINEVAL+1)+(VFPD+1))个行时间

扫描一行所需的时间：

=((HSPW+1)+(HBPD+1)+(HOZVAL+1)+(HFPD+1))个VCLK时间

1个VCLK时间由LCDCON1内的CLKVAL决定：

=HCLK/[2*(CLKVAL+1)]

sync=0说明水平同步信号（HSYNC）和垂直同步信号（VSYNC）都是下降沿有效。

pixclock的计算公式：

pixclock=1/dotclock（单位：皮秒），其中dotclock的视频硬件在显示器上绘制像素的速率。dotclock = ( x + HBPD + HFPD + HSPW) * (y + VBPD + VFPD + VSPW) * 整屏的刷新率。

整屏的刷新率计算方法如下：

我们以X35LCD为例，通过查文档知道，fclk=6.34MHz，那么画一个像素的时间就是 1/6.34us，如果屏的大小是240*320，那么显示一行需要的时间就是240/6.34us，每条扫描线是240，但水平回扫（HFPD）和水平同步（HSPW）也需要时间，如果水平回扫和水平同步需要29个像素时钟，因此，画一条扫描线完整的时间就是(240+29)/6.34us。完整的屏有320根线，但垂直回扫（VFPD）和垂直同步（VSPW）也需要时间，如果垂直回扫和垂直同步需要13个像素时钟，那么画一个完整的屏需要(240+29)*(320+13)/6.34us，所以整屏的刷新率就是6.34/((240+29)*(320+13))MHz。

修改drives/video/videomodes.h

设定显示器的vesa number

#ifndef CONFIG_SYS_DEFAULT_VIDEO_MODE

#define CONFIG_SYS_DEFAULT_VIDEO_MODE		0x213

#endif

添加屏幕分辨率，增加一个自己的分辨率，COUNT加1

#define RES_MODE_1152x864	4

#define RES_MODE_1280x1024	5

#define RES_MODE_800x480	6

#define RES_MODES_COUNT	7

#define VESA_MODES_COUNT	20

编译生成u-boot.bin，显示器就可以显示uboot信息和logo了，三星平台logo默认是denx的图标。这时汉字显示是乱码，启动菜单建议使用英文。

制作自己的LOGO

在头文件中已经定义了CONFIG_VIDEO_LOGO和CONFIG_VIDEO_BMP_LOGO，即使用bmp图片的方式显示logo。

所有的开机logo都放在了/tools/logos 之下，三星默认使用denx.bmp作为启动logo。

我们可以制作一个bmp图片，替换denx.bmp。

或者修改tools/Makefile文件，自定义logo的文件名

LOGO_H = $(OBJTREE)/include/bmp_logo.h

LOGO-$(CONFIG_LCD_LOGO) += $(LOGO_H)

LOGO-$(CONFIG_VIDEO_LOGO) += $(LOGO_H)

ifeq ($(LOGO_BMP),)

LOGO_BMP= logos/denx.bmp		//修改红色部分

endif

ifeq ($(VENDOR),atmel)

LOGO_BMP= logos/atmel.bmp

endif

注意：bmp图片位深度必须为8位。

在ubuntu系统下制作bmp图片的方法：

需要安装Netpbm工具包。

准备一张jpeg图片，通过命令行处理为8bit BMP图片。

处理脚本如下：

#!/bin/sh

#install Netpbm first

jpegtopnm $1 | ppmquant 31 | ppmtobmp -bpp 8 > $2

使用方法：（脚本名）（待处理的JPEG图片名）（输出文件名）

或者使用命令：

jpegtopnm xxx.jpg| ppmquant 31 | ppmtobmp -bpp 8 > xxx.bmp

本次移植到此结束。

附录一

深度分析NandFlash—控制器参数TACLS、TWRPH0和TWRPH1的确定

这三个参数对于NandFlash的读写操作来说是比较重要的，没搞清楚这三个参数，后面的事就不用提了，那这三个参数到底是干什么的呢，我们怎么样去配置他们呢，今天我花了点时间研究了一下这三个参数。在datasheet中对他们的时序有下面两种图示，一种是写命令或者地址的情况，一种是读写数据的情况：

由上图可知，这三个参数控制的是Nand Flash 信号线CLE/ALE与写控制信号nWE的时序关系。

TACLS：表示CLT/ALE的建立时间(setup time)。

TWRPH0：表示nWE/nRE持续的时间。

TWRPH1：表示写进去的数据起作用的时间(hold time)。

结合上面的图，就可以看出TACLS就相当于tCLS和tALS参数，TWRPH0就相当于tWP，而TWRPH1就相当于tCLH和TALH

上图中有两种电压，1.8和3.3，我们的K9F2G08U0A工作时的电压时3.3V，所以应该选用3.3V对应的时序要求，NandFlash的工作电压在哪里看呢，还是datasheet，如下图所示：

从上图我们可以很容易得看出K9F2G08U0A工作时的电压是3.3V。

那这三个参数在哪里确定呢，它们的值又是怎么算呢？在NFCON这个寄存器中，还是datasheet：

由于我们的HCLK是100MHz，周期也就是10ns，可以设

TACLS=2，即2*10ns=20ns > 12ns；TWRPH0=1，及（1+1）*10ns=20ns > 12ns；TWRPH1=0，即（0+1）*10ns=10ns > 5ns

符合时序要求

附录二

CONFIG_DM9000_BASE值的确定

对DM9000读写操作,首先对DM9000正确寻址。AEN(地址允许)是输入引脚片选信号。SA4～SA9是地址总线4～9位。由数据手册可以得出：

当AEN低且SA9和SA8高,而SA7、SA6、SA5、SA4为低时,则DM9000被选中。DM9000默认I/0基地址为300H。

我们先看看网卡原理图：

AEN连接到nGCS4，SA9、SA8接高电平，SA7~SA4接低电平，CMD接ADDR2。

CMD引脚用于设置COMMAND模式,CMD为高时,选择数据端口。CMD为低时,选地址端口。

数据端口和地址端口的地址码由下式决定:

DM9000地址端口=高位片选地址+IO base+0H

DM9000数据端口=高位片选地址+IO base+4H

其中,高位片选地址由S3C2440的nGCS4提供,即为:0x20000000H。

由TXD[2:0]决定IO base，由于TXD[2:0]悬空未接，所以IO base = 300H。

所以address地址是0x20000300 (ADDR2 = 0), data地址是0x20000304 (ADDR2 = 1)。

访问0x20000304时，ADDR2为1，也就是CMD为1，为DATA输入输出。

附录三

全局配置选项说明

#define CONFIG_ARM920T 1 架构为ARM920T

#define CONFIG_S3C24X0 1 使用三星S3C24X0的SOC

#define CONFIG_S3C2410 1 使用三星S3C2410的CPU（实际上我们使用S3C2440）

#define CONFIG_SMDK2410 1 使用三星SMDK2410开发板

#define CONFIG_SYS_CLK_FREQ 12000000 系统输入时钟为12MHz

#define USE_920T_MMU 1 使能MMU功能

#define CONFIG_USB_DEVICE 1 使用USB Device

#define CONFIG_USE_IRQ 1 使能USB中断

#define CONFIG_SYS_MALLOC_LEN (CONFIG_ENV_SIZE + 128*1024)

#define CONFIG_SYS_GBL_DATA_SIZE 128

#define CONFIG_S3C24X0_SERIAL 使用S3C24X0的串口设备

#define CONFIG_SERIAL1 1 串口设备为UART1(对应着硬件的UART0)

#define CONFIG_RTC_S3C24X0 1 使用RTC设备

#define CONFIG_ENV_OVERWRITE

#define CONFIG_BAUDRATE 115200 串口波特率115200

#define CONFIG_BOOTDELAY 3 启动延时为3秒（按任意键进命令行模式等待的时间）

#define CONFIG_BOOTARGS "noinitrd root=/dev/mtdblock3 init=/linuxrc console=ttySAC0 mem=64M" 命令行参数，在引导系统时传递给内核，设置root节点，init脚本，终端设备节点，内存容量等

#define CONFIG_BOOTCOMMAND "nboot 0x32000000 kernel; bootm 0x32000000"

启动系统的命令，此语句赋给“bootcmd”变量

#define CONFIG_ETHADDR 1a:2b:3c:4d:5e:6f 网卡的MAC地址

#define CONFIG_NETMASK 255.255.255.0 网卡的子网掩码

#define CONFIG_IPADDR 192.168.1.10 网卡的IP地址

#define CONFIG_SERVERIP 192.168.1.99 服务器的IP地址

#define CONFIG_SYS_LONGHELP

#define CONFIG_SYS_PROMPT "[u-boot@XC2440]# " 命令行提示符

#define CONFIG_SYS_CBSIZE 256 Console I/O Buffer的大小

#define CONFIG_SYS_PBSIZE (CONFIG_SYS_CBSIZE+sizeof(CONFIG_SYS_PROMPT)+16)

打印缓冲区的大小，即串口输出调试信息的size

#define CONFIG_SYS_MAXARGS 16 最大的命令参数的个数

#define CONFIG_SYS_BARGSIZE CONFIG_SYS_CBSIZE 启动参数的缓冲区大小

#define CONFIG_AMD_LV160 1 使用的Norflash型号

#define PHYS_FLASH_SIZE 0x00200000 Norflash的容量

#define CONFIG_SYS_MAX_FLASH_SECT (35) Norflash的最大sectors数量

#define CONFIG_STACKSIZE_FIQ (4*1024)

#define CONFIG_NR_DRAM_BANKS 1 SDRAM使用的BANK数，我们仅使用BANK6

#define PHYS_SDRAM_1 0x30000000 内存的起始地址

#define PHYS_SDRAM_1_SIZE 0x04000000 内存的大小

#define PHYS_FLASH_1 0x00000000 Norflash的起始地址

#define CONFIG_SYS_MEMTEST_START 0x30000000 用于memtest的起始内存地址

#define CONFIG_SYS_MEMTEST_END 0x33F00000 用于memtest的结束内存地址

#define CONFIG_SYS_LOAD_ADDR 0x32000000 默认下载程序到内存中的起始地址

#define CONFIG_SYS_HZ 1000 用于计算定时时间等，此值应保持为1000

#define CONFIG_STACKSIZE (128*1024) 系统的栈的大小

#define CONFIG_STACKSIZE_IRQ (4*1024)

#define CONFIG_SYS_FLASH_BASE PHYS_FLASH_1 同上

#define CONFIG_ENV_ADDR (CONFIG_SYS_FLASH_BASE + CONFIG_ENV_OFFSET)

环境变量的存储地址

#define CONFIG_ENV_IS_IN_NAND 1 环境变量存储在Nandflash中而不是Norflash

#define CONFIG_ENV_OFFSET 0x100000 存储环境变量地址的偏移量，用于计算ENV_ADDR

#define CONFIG_ENV_SIZE 0x20000 存储环境变量地址的大小

#define CONFIG_NAND_S3C2410 1 使用三星NAND控制器

#define CONFIG_SYS_NAND_BASE 0x4e000000 NAND控制器的寄存器基地址

#define CONFIG_SYS_MAX_NAND_DEVICE 1 使用的最大NAND器件数量

#define CONFIG_MTD_NAND_VERIFY_WRITE 1 使能写校验功能

#define CONFIG_MTD_DEVICE 1 使用MTD设备

#define MTDIDS_DEFAULT "nand0=nandflash0" 用于设置mtdids变量

#define MTDPARTS_DEFAULT 默认的MTD分区表，形式如下：

"mtdparts=nandflash0:1m@0(bios),"\

"128k(params),"\

"4m(kernel),"\

"-(root)"

附录四

Uboot常用命令

boot_zImage 引导zImage内核镜像

用法：boot_zImage

启动Nandflash中0x120000地址处的zImage内核，（此命令在代码中固定了启动地址，用户可修改）

bmp 在LCD上显示内存中的BMP图片

用法：bmp display <imageAddr> [x y]

例：bmp display 0x30000000

先将bmp图片下载到内存30000000地址中，再显示

cp 内存拷贝

用法：cp[.b .w .l] source target count

例：cp.b 0x30000000 0 0x100000

将内存30000000地址处开始的0x10000长度的数据拷贝到0地址

erase 擦除Norflash

用法：

erase start end 指定起始和结束地址

erase start +len 指定起始地址和擦除的长度

erase bank N 指定要擦除的BANK

erase all 擦除整个Flash

例：erase 0 +0x100000

擦除Norflash的从0地址处开始的长度为0x100000的区域

flinfo 显示Norflash memory banks信息

用法：flinfo

go 从内存中指定地址处运行程序

用法：go ram_addr

例：go 0x30000000

将程序下载到内存中，再使用go命令运行

help 列出某个命令的描述和用法

用法：help commnd

例：help nand

可以列出此命令下的子命令的用法

loadx 通过串口xmodem协议下载二进制文件

用法：loadx [offset] [baud]

例：loadx 0x30000000 115200

此命令需要串口终端的xmodem协议支持

loady 通过串口ymodem协议下载二进制文件（同上）

menu 显示快捷菜单

用法：menu

mtdparts: 显示mtd分区表信息

用法：

mtdparts delall 删除所有MTD分区

mtdparts default （复位）使用默认分区表

ping：测试网络连接

用法：ping ip_addr

例：ping 192.168.1.100

printenv 列出环境参数

用法：

printenv 列出所有参数的值

printenv name 列出指定参数name的值

例：printenv ipaddr

查看本机IP地址

protect：使能或禁止Norflash写保护

用法：protect on/off（参数较多，请使用help protect查看）

例：protect off all

使所有Norflash Banks可写

reset 重启uboot

用法：reset

saveenv 保存环境参数到flash

用法：saveenv

setenv 设置环境参数

用法：setenv name value

例：setenv bootdelay 2

设置启动延时为2秒

usbslave 使用usb device，从PC机下载程序到内存中

用法：usbslave 1 ram_addr

例：usbslave 1 0x30000000

nand Nandflash操作子命令合集

使用help nand可以列出命令列表

nand erase 擦除nand

用法：nand erase [clean] [offset size]

例：

nand erase 擦除整个NAND

nand erase kernel 擦除kernel分区

nand erase 0x120000 0x400000 擦除指定地址和大小

nand read 从nand中读取数据

用法：nand read ram_addr offset size

例：nand read 0x30000000 0x100000 0x200000

从NAND指定地址读取数据到内存中

nand write 向nand中写入数据

用法: nand write(.jffs2) ram_addr flash_addr filesize

例nane write 0x30000000 0x0 0x1000000

适用于烧写uboot、linux_kernel和jffs2文件系统

烧写yaffs2文件系统

用法：nand write.yaffs ram_addr flash_addr filesize

例：nand write 0x30000000 rootfs $(filesize)

烧写yaffs2文件系统到rootfs分区$(filesize)表示下载到内存中的文件长度

nand bad 显示坏块信息

用法：nand bad

USB设备操作子命令合集

使用help usb可以列出命令列表

usb start 初始化USB设备，同usb reset

usb dev 查看检测到的usb设备信息

usb storage 查看USB存储设备的信息

usb tree 查看USB设备树

usb info 查看USB HOST设备信息

usb stop 停止（释放）USB设备

usb part 查看USB存储设备的分区

FAT文件系统命令合集

fatls：查看设备上的目录和文件

用法：fatls<interface><dev[:part]> [directory]

例：fatls usb 0

fatinfo：查看设备上的文件系统的信息

用法：fatinfo<interface><dev[:part]>

例：fatinfo usb 0

fatload：从文件系统中读取二进制文件加载到内存中

用法：fatload<interface><dev[:part]><addr><filename> [bytes]

例：fatload usb 0 0x30000000 u-boot.bin

从U盘上加载名为u-boot.bin的文件到内存的0x30000000地址处